Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Material para 
a formación profesional inicial

| Familia profesional | IMA | Instalación e mantemento |
| --- | --- | --- |
| Ciclo formativo | CSIMA03 | Mecatrónica Industrial |
| Grao |  | Superior |
| Módulo profesional | MP0944 | Simulación de sistemas mecatrónicos |
| Unidade didáctica | UD04 | Integración de sistemas de SAD. Visión artificial empregando Arduino. |
| Actividade | A05 | Programación, montaxes e visión artificial con Arduino. |
| Autores |  | Miguel Calvo Bello, Pilar Fontaíña Losada, Inés Piñeiro Iglesias, Mª Isabel Veiga Lozano, Mª Josefa Veiga Lozano |
| Nome do arquivo |  | CSIMA03_MP0944_UD06_A05_Programacion_montaxes_vision_artificial_Arduino |
| © 2013 Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Este traballo foi realizado durante unha licenza de formación retribuída pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e ten licenza Creative Commons BY-NC-SA (recoñecemento - non comercial - compartir igual). Para ver unha copia desta licenza, visitar a ligazón http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/. |  |  |

Índice

1.	Ficha técnica	4

Contexto da actividade	4

Título da actividade	4

Resultados de aprendizaxe do currículo	4

Obxectivos didácticos e título e descrición da actividade	4

Criterios de avaliación	5

Contidos	5

Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos  de avaliación	6

2.	A05. Programación, montaxes e visión artificial con Arduino	7

2.1	Introdución	7

2.2	Actividade	7

Que é Arduino?	7

Kit Arduino:	7

Que é unha PixyCam?	8

2.3	Tarefas	9

2.3.1	Tarefa 1. Montaxes con Arduino	9

Práctica 1	9

Práctica 2	9

Práctica 3	10

Práctica 4	10

Práctica 5	11

Práctica 6	11

Práctica 7	12

Práctica 8	12

Práctica 9	13

2.3.2	Tarefa 2. Programación con Arduino	14

Práctica 1	14

Práctica 2	15

Práctica 3	16

Práctica 4	17

Práctica 4.1	18

Práctica 4.2	19

Práctica 5	21

Práctica 5.1	21

Práctica 5.2	23

Práctica 6	25

Práctica 6.1	25

Práctica 6.2	27

Práctica 7	29

Práctica 8	31

Práctica 9	34

2.3.3	Tarefa 3. Caso práctico de visión artificial con Arduino	39

Práctica 10	39

3.	Materiais	44

3.1	Textos de apoio ou de referencia	44

3.2	Recursos didácticos	44

4.	Avaliación	45

Táboa de observación	45

Ficha técnica

Contexto da actividade

| Módulo | Duración | Unidade didáctica. | Sesións 60´ | Actividades | Sesións 60´ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP0944. Simulación de sistemas mecatrónicos | 70 | UD01. Deseño de prototipos mecatrónicos con SolidWorks. | 15 |  |  |
|  |  | UD02. Simulación e validación de sistemas mecatrónicos con SolidWorks. | 15 |  |  |
|  |  | UD03. Simulación do funcionamento de células robotizadas con ABB RobotStudio. | 20 |  |  |
|  |  | UD04. Integración de sistemas de adquisición de datos (SAD). Visión artificial con Arduino. | 15 | A01. Proceso de adquisición de datos | 0,5 |
|  |  |  |  | A02. Esquema de bloques dun SAD, transdutores, convertedores e acondicionamento do sinal. | 1,0 |
|  |  |  |  | A03. Adquisición de datos mediante visión artificial. | 1,0 |
|  |  |  |  | A04. Elementos e funcionamento dos sistemas de visión artificial: robot ABB IRB 120 e Arduino. | 0,5 |
|  |  |  |  | A05. Programación, montaxes e visión artificial con Arduino. | 10,0 |
|  |  |  |  | A06. Procedementos avanzados de visión artificial con Arduino | 2,0 |
|  |  | UD05. Simulación de procesos mecatrónicos complexos con FactoryIO. | 5 |  |  |

NOTA: Esta actividade está vinculada á programación recollida no arquivo CSIMA03_MP0944_UD04_A05_Programacion_montaxes_vision_artificial_Arduino.pdf

Título da actividade

| Nº | Título | Descrición | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| A05 | Programación, montaxes e visión artificial con Arduino. | Programación e montaxe de Arduinos. Utilización de Arduino para o recoñecemento de datos mediante visión artificial. | 10 |

Resultados de aprendizaxe do currículo

| Resultados de aprendizaxe do currículo | Completo |
| --- | --- |
| RA3 - Integra sistemas de adquisición de datos en contornos de simulación, monitorizando o estado do sistema mecatrónico e verificando o seu funcionamento | Non |

Obxectivos didácticos e título e descrición da actividade

| Obxectivos específicos |  | Actividade |  | Descrición básica | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O5.1 | Programar Arduinos para recoñecer escenas. | A05 | Programación, montaxes e visión artificial con Arduino. | Programación e montaxe de Arduinos. Utilización de Arduino para o recoñecemento de datos mediante visión artificial. | 10 |
| O5.2 | Montar Arduinos para recoñecer escenas. |  |  |  |  |
| O5.3 | Empregar Arduinos para monitorizar o estado do sistema. |  |  |  |  |
| O5.4 | Verificar o funcionamento da visión artificial con Arduinos. |  |  |  |  |

Criterios de avaliación

Criterios de avaliación

CA3.1 Integráronse sistemas de exploración lineal e cámaras de estado sólido. CA3.2 Aplicáronse as funcións de detección e dixitalización. CA3.5 Recoñecéronse as escenas. CA3.6 Monitorizouse o estado do sistema mecatrónico. CA3.7 Verificouse o funcionamento do sistema mecatrónico.

Contidos

Contidos

Recoñecemento de escenas. Monitorización do estado do sistema. Verificación do funcionamento.

Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación, métodos, recursos e instrumentos  de avaliación

| Qué e para qué | Cómo |  |  | Con qué | Cómo e con qué se valora | Duración (sesións) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividade (título e descrición) | Profesorado (en termos de tarefas) | Alumnado (tarefas) | Resultados ou produtos | Recursos | Instrumentos e procedementos de avaliación |  |
| A05. Programación, montaxes e visión artificial con Arduino. Programación e montaxe de Arduinos. Utilización de Arduino para o recoñecemento de datos mediante visión artificial. | Tp5.1 Explicación sobre a plataforma Arduino. Tp5.2 Explicación e demostración de montaxes con Arduino. Tp5.3 Explicación e demostración de prácticas de programación con Arduino. Tp5.4 Explicación do sistema de visión artificial con Arduino e PixyCam: montaxe, programación, recoñecemento de escenas, monitorización e verificación. | Ta5.1 Atender ás explicacións. Ta5.2 Realización de montaxes con Arduino. Ta5.3. Realización de prácticas de programacion con Arduino. Ta5.4 Realización dun caso práctico de visión artificial con Arduino e PixyCam: montaxe, programación, recoñecemento de escenas, monitorización e verificación. | Programas con Arduino. Montaxes con Arduino. Recoñecemento de escenas con Arduino. | Ordenador do profesor. Ordenadores do alumnado. Aula virtual. Software Arduino. Kits Arduino con Arduinos UNO e MEGA. Cámaras de visión artificial PixyCam. Software PixyMon. | TO.1 - Prácticas con Arduino. | 10 |

A05. Programación, montaxes e visión artificial con Arduino

Introdución

A visión artificial é un sistema de adquisición de datos en sistemas mecatrónicos. Os equipos de visión artificial a nivel industrial supoñen costes moi elevados e prohibitivos a nivel educativo. Arduino permite empregar visión artificial mediante cámaras como a PixyCam, con máis limitacións a nivel técnico que as industriais pero moito máis accesibles a nivel económico. Pero para iniciarse neste método de visión artificial primeiro é necesario aprender a programar e facer montaxes con Arduino.

Actividade

Que é Arduino?

Arduino é unha plataforma de hardware libre baseada nun microcontrolador con portos de entrada e saída que permite automatizar dende o ordenador.

A linguaxe de programación de Arduino está baseada en C++. Todas as referencias para programar con Arduino atópanse en:

https://www.arduino.cc/reference/en/

O software Arduino pódese descargar aquí:

https://www.arduino.cc/en/software

Toda a información sobre os diferentes hardware de Arduino pódese ver na seguinte ligazón:

https://www.arduino.cc/en/Main/Products

Nas nosas montaxes empregaremos os Arduino UNO e MEGA. Os seus manuais de iniciación atópanse, respectivamente, en:

https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUno

https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560

As características técnicas e a documentación dos Arduino UNO e MEGA estarán, respectivamente, en:

https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3

https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3

Para facer as montaxes con Arduino empregarase unha protoboard, á que se lle irán conectando os compoñentes necesarios para a automatización contidos en cada kit Arduino.

Kit Arduino:

O kit Arduino do que dispoñemos para as montaxes conta, entre outros, cos seguintes compoñentes:

Arduino UNO.

Arduino MEGA.

Leds de distintas cores.

Resistencias (10 kΩ; 4,7 kΩ; 220Ω).

Botóns Pull Down.

Botóns Pull Up.

Potenciómetro.

Sensor de temperatura e humidade DHT11.

Pantalla LCD-I2C.

Fotoresistencia-LDR.

Relé.

Buzzer.

Sensor de ultrasóns.

Cables de conexión.

Multímetro.

Cámara de visión artificial PixyCam.

Que é unha PixyCam?

PixyCam é un sensor de imaxe con driver libre. Pódese conectar a un ordenador, Arduino ou Raspberry Pi, almacenar datos, recoñecer cores, memorizar, rastrexar obxectos…

A páxina oficial de PixyCam é:

https://pixycam.com/

O software de Pixy chámase PixyMon. Este software é capaz de controlar e almacenar os datos da cámara Pixy, permitindo posicionar cores ou obxectos con só marcalos a través do software. PixyMon permite regular o brillo, as cores e almacenar as cores a seguir.

O software da PixyCam pódese descargar na seguinte ligazón:

https://pixycam.com/downloads-pixy2/

A documentación de uso da Pixy pódese consultar aquí:

https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v2:hooking_up_pixy_to_a_microcontroller_-28like_an_arduino-29

Tarefas

As tarefas propostas son as seguintes:

Tarefa 1. Montaxes con Arduino. Nesta tarefa imos crear na protoboard montaxes con Arduino e cos compoñentes do kit, de dificultade crecente. Todas as prácticas complementarán á anterior, polo que, unha vez realizada a última, a montaxe permitirá o funcionamento desa e de todas as anteriores.

Tarefa 2. Programación con Arduino. Nesta tarefa crearanse os programas que permitirán o funcionamento das montaxes realizadas na tarefa anterior.

Tarefa 3. Caso práctico de visión artificial con Arduino. Nesta tarefa realizarase a montaxe dun Arduino con PixyCam, e un programa para a detección de cores e a súa monitorización.

Tarefa 1. Montaxes con Arduino

Iránselle conectando ao Arduino e á protoboard os distintos compoñentes de xeito incremental. Coa montaxe final, na tarefa 2 realizaranse os programas e comprobarase o resultado.

Práctica 1

Seis leds:

Práctica 2

Botóns Pull Down e Pull Up:

Práctica 3

Botón Input Pull Up:

Práctica 4

Potenciómetro:

Práctica 5

Sensor de temperatura e humidade DHT11 e pantalla LCD-I2C:

Práctica 6

Fotoresistencia-LDR:

Práctica 7

Relé:

Práctica 8

Buzzer:

Práctica 9

Sensor de ultrasóns:

Substitúese a placa Arduino UNO, que se empregou nas prácticas anteriores, pola Arduino MEGA, xa que para esta práctica non chega cos pins que ten UNO.

Empréganse os mesmos pins que se foron empregando en UNO nas montaxes previas e, a maiores, o sensor de ultrasóns conectará o pin Trig ao pin 22 e o pin Echo ao pin 23 da placa Arduino MEGA, ademais da alimentación (Vcc) e a masa (GND), como se amosa na seguinte imaxe:

A montaxe final con todos os compoñentes conectados a Arduino MEGA quedará así:

Tarefa 2. Programación con Arduino

Realizarase a programación co software Arduino dos casos prácticos da tarefa 1, e comprobarase o seu resultado.

Nas liñas de comentario de cada práctica iranse describindo as características dos programas e os pasos que se seguiron na súa elaboración.

Práctica 1

Seis leds:

/*

Acendemos e apagamos 6 leds, usando un array e blucle for

Amosamos por monitor serial o que está facendo o programa

O array almacena os números dos pins

O programa emprega os bucles for para acender 6 LEDs lentamente e logo apagar rapidamente

*/

// Tamaño do array (debe ser unha constante)

const byte tamanoArray = 6;

// Array que contén os números dos pins

const byte arrayPinLed [tamanoArray] = {8, 9, 10, 11, 12, 13};

//Indices: 0  1  2   3   4   5

// Tempo de espera para apagar e acender os LEDs

const int retardoLed = 200;

void setup() {

//Inicializamos a comunicación serial a 9600 baudios

Serial.begin(9600);

// Poñemos os pins en modo OUTPUT

for (int i = 0; i < tamanoArray; i++) {

// Modo OUTPUT

pinMode(arrayPinLed[i], OUTPUT);

Serial.print("Pin número ");

Serial.print(i);

Serial.println(" definido en modo OUTPUT");

}

}

void loop() {

// Acendemos os LEDs un a un

for (int i = 0; i < tamanoArray; i++) {

// Cambiamos a estado HIGH

digitalWrite(arrayPinLed[i], HIGH);

Serial.print("Led número ");

Serial.print(i);

Serial.println(" acendido");

// Retardo

delay(retardoLed);

}

// Apagamos todos os LEDs

for (int i = 0; i < tamanoArray; i++) {

// Cambiamos a estado LOW

digitalWrite(arrayPinLed[i], LOW);

Serial.print("Led número ");

Serial.print(i);

Serial.println(" apagado");

}

}

Práctica 2

Botóns Pull Down e Pull Up:

/*

Ler pulsadores con Arduino

Un pulsador Pull Down (por hardware, que é o único xeito en Arduino), le LOW mentres non se pulsa e HIGH ao pulsar

Un pulsador Pull Up (por hardware, aínda que se podería facer por software tamén), le HIGH mentres non se pulsa e LOW ao pulsar

Referencias:

https://www.luisllamas.es/leer-un-pulsador-con-arduino/

https://programarfacil.com/blog/utilizar-pulsadores-en-arduino/

*/

// Pins de entrada onde están conectados os pulsadores

const int pinPulsadorPullDown = 4;

const int pinPulsadorPullUp = 3;

// Función de configuración, só se executa unha vez

void setup() {

// Configuramos o Monitor Serie cos bits por segundo

Serial.begin(9600);

// Poñemos pins en modo entrada INPUT, non é necesario pero quédanos máis claro o uso

pinMode(pinPulsadorPullDown, INPUT);

pinMode(pinPulsadorPullUp, INPUT);

}

void loop() {

// Comprobamos o estado do pin onde está conectado o pulsador Pull Down e asignamos o valor a unha variable

boolean estadoPulsadorPullDown = digitalRead(pinPulsadorPullDown);

// Comprobamos o estado do pin onde está conectado o pulsador Pull Up e asignamos o valor a unha variable

boolean estadoPulsadorPullUp = digitalRead(pinPulsadorPullUp);

// amosamos datos por monitor serie

Serial.print("PullDown = ");

Serial.print(estadoPulsadorPullDown);

Serial.print(" - PullUp = ");

Serial.println(estadoPulsadorPullUp);

}

Práctica 3

Botón Input Pull Up:

/*

Ler pulsadores con Arduino, engadimos un Pull Up por software

Un pulsador Pull Down por hardware, que é o único xeito en Arduino, le LOW mentres non se pulsa e HIGH ao pulsar

Un pulsador Pull Up por hardware, aínda que se podería facer por software tamén, le HIGH mentres non se pulsa e LOW ao pulsar

Un pulsador Pull Up por software (a resistencia conéctaa Arduino internamente), le HIGH mentres non se pulsa e LOW ao pulsar

Resistencia Pull Up con Arduino por software:

En Arduino podemos aplicar unha resistencia Pull Up nas entradas dixitais a través de código

Simplemente poñendo un pin en modo INPUT_PULLUP coa instrucción pinMode

Resulta moi sinxelo e evitaranos ter que engadir máis elementos aos nosos circuítos

Referencias:

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-pull-up-y-pull-down/

https://www.luisllamas.es/leer-un-pulsador-con-arduino/

https://programarfacil.com/blog/utilizar-pulsadores-en-arduino/

*/

// Pins de entrada onde están conectados os pulsadores

const int pinPulsadorPullDown = 4;

const int pinPulsadorPullUp = 3;

const int pinPulsadorInputPullUp = 2;

// Función de configuración, só se executa unha vez

void setup() {

// Configuramos o Monitor Serie cos bits por segundo

Serial.begin(9600);

// Poñemos pins en modo entrada INPUT, non é necesario pero quédanos máis claro o uso

pinMode(pinPulsadorPullDown, INPUT);

pinMode(pinPulsadorPullUp, INPUT);

pinMode(pinPulsadorInputPullUp, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

// Comprobamos o estado do pin onde está conectado o pulsador Pull Down e asignamos o valor a unha variable

boolean estadoPulsadorPullDown = digitalRead(pinPulsadorPullDown);

// Comprobamos o estado do pin onde está conectado o pulsador Pull Up e asignamos o valor a unha variable

boolean estadoPulsadorPullUp = digitalRead(pinPulsadorPullUp);

// Comprobamos o estado do pin onde está conectado o pulsador INPU5 Pull Up e asignamos o valor a unha variable

boolean estadoPulsadorInputPullUp = digitalRead(pinPulsadorInputPullUp);

// amosamos datos por monitor serie

Serial.print("PullDown = ");

Serial.print(estadoPulsadorPullDown);

Serial.print(" - PullUp = ");

Serial.print(estadoPulsadorPullUp);

Serial.print(" - InputPullUp = ");

Serial.println(estadoPulsadorInputPullUp);

}

Práctica 4

Potenciómetro:

Práctica 4.1

/*

Lemos a saída dun potenciómetro nun pin analóxico

Exemplo para demostrar o uso do ADC de Arduino (Conversor Analóxico Dixital)

Referencias:

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/

https://programarfacil.com/blog/el-potenciometro-y-arduino/

https://www.luisllamas.es/lectura-de-un-potenciometro-con-arduino/

https://programarfacil.com/blog/divisor-de-tension-en-arduino-multiplica-tus-entradas-digitales/

*/

// O pin analóxico onde temos conectado o sensor

byte pinSensor = A0;

// Función de configuración, só se executa unha vez

void setup() {

// Configuramos o Monitor Serie cos bits por segundo

Serial.begin(9600);

}

// Función que se repite indefinidamente

void loop() {

// Obtemos o valor do pin analóxico e almacenámolo na variable

int valorSensor = analogRead(pinSensor);

// Enviamos a información ao porto serie

Serial.print("Valor sensor = ");

Serial.println(valorSensor);

/*

// Mapeo do valor do sensor noutro rango

// utilizando a función map()

int novoValorSensor = map(valorSensor, 0, 1023, 0, 500);

float valorVoltios=(float)novoValorSensor/100;

//Amosamos a información no monitor serie

Serial.print("Valor sensor mapeado a Voltios = ");

Serial.println(valorVoltios);

// un pouco de retardo para ler con comodidade

delay(500);

*/

}

Práctica 4.2

/*

Lemos a saída dun potenciómetro nun pin analóxico

e aplicando a función map e a estrutura case, acendemos a tira de leds

Exercicio aplicación switch case e map()

*/

// Pin analóxico do potenciómetro

const byte pinSensor = A0;

// Pins dixitais LEDs

const byte pinLed1 = 8;

const byte pinLed2 = 9;

const byte pinLed3 = 10;

const byte pinLed4 = 11;

const byte pinLed5 = 12;

const byte pinLed6 = 13;

// Variables de axuda para percorrer bucles for

const byte primePinLed = 8;

const byte ultimoPinLed = 13;

void setup() {

// Configuración comunicación serie

Serial.begin(9600);

// Establecemos o modo dos pins cun bucle

for (int i = primePinLed; i <= ultimoPinLed; i++) {

pinMode(i, OUTPUT);

}

}

void loop() {

// Ler o pin analóxico do potenciómetro

int valorSensor = analogRead(pinSensor);

// Mapeamos o resultado do rango 0 a 1023 en 0 a 6

byte mapSensor = map(valorSensor, 0, 1023, 0, 6);

Serial.print("Valor sensor: ");

Serial.print(valorSensor);

Serial.print("  Valor sensor map: ");

Serial.println(mapSensor);

// Dependendo do valor obtido da función map()

// executamos un caso ou otro

switch (mapSensor) {

case 0:

// Apagamos todos os LEDs

for (int i = primePinLed; i <= ultimoPinLed; i++) {

digitalWrite(i, LOW);

}

// Acendemos o LED 1

digitalWrite(pinLed1, HIGH);

//Saímos do caso e do switch case

break;

case 1:

// Apagamos todos os LEDs

for (int i = primePinLed; i <= ultimoPinLed; i++) {

digitalWrite(i, LOW);

}

// Acendemos o LED 2

digitalWrite(pinLed2, HIGH);

//Saímos do caso e do switch case

break;

case 2:

// Apagamos todos os LEDs

for (int i = primePinLed; i <= ultimoPinLed; i++) {

digitalWrite(i, LOW);

}

// Acendemos o LED 3

digitalWrite(pinLed3, HIGH);

//Saímos do caso e do switch case

break;

case 3:

// Apagamos todos os LEDs

for (int i = primePinLed; i <= ultimoPinLed; i++) {

digitalWrite(i, LOW);

}

// Acendemos o LED 4

digitalWrite(pinLed4, HIGH);

//Saímos do caso e do switch case

break;

case 4:

// Apagamos todos os LEDs

for (int i = primePinLed; i <= ultimoPinLed; i++) {

digitalWrite(i, LOW);

}

// Acendemos o LED 5

digitalWrite(pinLed5, HIGH);

//Saímos do caso e do switch case

break;

case 5:

// Apagamos todos os LEDs

for (int i = primePinLed; i <= ultimoPinLed; i++) {

digitalWrite(i, LOW);

}

// Acendemos o LED 6

digitalWrite(pinLed6, HIGH);

//Saímos do caso e do switch case

break;

case 6:

// Acendemos todos os LEDs

for (int i = primePinLed; i <= ultimoPinLed; i++) {

digitalWrite(i, HIGH);

}

//Saímos do caso e do switch case

break;

}

}

Práctica 5

Sensor de temperatura e humidade DHT11 e pantalla LCD-I2C:

Práctica 5.1

/*

É necesaria a montaxe dun sensor de temperatura DHT11

Referencia: https://www.luisllamas.es/arduino-dht11-dht22/

Dirección librerías:

https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor

*/

#include "DHT.h"

// Uncomment whatever type you're using!

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11

//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321

//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)

// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V

// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1

// to 3.3V instead of 5V!

// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is

// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND

// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor

const int DHTPin = 5;     // what digital pin we're connected to

DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("DHTxx test!");

dht.begin();

}

void loop() {

// Wait a few seconds between measurements.

delay(2000);

// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println("Erro lendo o sensor DHT!");

return;

}

Serial.print("Humidade: ");

Serial.print(h);

Serial.print(" %\t");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(t);

Serial.println(" *C ");

}

Práctica 5.2

/*

É necesaria a montaxe do sensor de temperatura e o LCD

Trátase de combinar os dous proxectos anteriores,

de maneira que amosamos a temperatura e humidade do sensor DHT11

na pantalla LCD

*/

//librería para sensores DHT

#include "DHT.h"

// Uncomment whatever type you're using!

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11

//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321

//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)

// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V

// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1

// to 3.3V instead of 5V!

// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is

// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND

// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor

const int DHTPin = 5;     // what digital pin we're connected to

//declarar obxecto da clase DHT:

DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);

// librería para LCD I2C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Declarar obxecto da clase LiquidCrystal_I2C:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Programa humidade e temperatura en LCD");

//iniciar sensor

dht.begin();

// Iniciar pantalla LCD

lcd.begin();

// Apagar luz traseira e pantalla

lcd.noBacklight();

lcd.noDisplay();

delay(1000);

// Acender luz traseira e pantalla

lcd.backlight();

lcd.display();

// Amosar mensaxe benvida. Comeza nas coordenadas 0,0

lcd.print("Temp. y Humidade ");

//         0123456789012345

//                   111111

lcd.setCursor(0,1);//posición na primeira columna segunda fila

lcd.print("  Sensor DHT11  ");

delay(2000);

lcd.clear(); //borramos pantalla

// indicamos cabeceira

lcd.print("Hum. %  Temp. oC");

//         0123456789012345

//                   111111

}

void loop() {

// dous segundos entre lecturas

delay(1000);

// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println("Erro lendo o sensor DHT!");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Erro lectura sensor");

//         0123456789012345

return;

}

Serial.print("Humidade: ");

Serial.print(h);

Serial.print(" %\t");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(t);

Serial.println(" *C ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                    ");

lcd.setCursor(1,1);

lcd.print(h);

lcd.setCursor(9,1);

lcd.print(t);

}

Práctica 6

Fotoresistencia-LDR:

Práctica 6.1

/*

É necesaria a montaxe da fotoresistencia e o LCD (pois amosaremos lecturas en LCD)

Trátase de ler o valor da fotoresistencia e amosala no LCD

Referencias:

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-ldr-buzzer-theremin/

https://www.luisllamas.es/medir-nivel-luz-con-arduino-y-fotoresistencia-ldr/

*/

// librería para LCD I2C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Declarar obxecto da clase LiquidCrystal_I2C:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Constantes dos compoñentes conectados aos pins

#define LDR A1

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lectura de Fotoresistencia ou LDR");

// Iniciar pantalla LCD

lcd.begin();

// Apagar luz traseira e pantalla

lcd.noBacklight();

lcd.noDisplay();

delay(1000);

// Acender luz traseira e pantalla

lcd.backlight();

lcd.display();

// Amosar mensaxe benvida. Comenza nas coordenadas 0,0

lcd.print("  Lectura LDR   ");

//         0123456789012345

//                   111111

lcd.setCursor(0,1);//posición en primeira columna segunda fila

lcd.print("FOTORRESISTENCIA");

delay(2000);

lcd.clear(); //borramos pantalla

// indicamos cabeceira

lcd.print("Valor LDR 0-1023");

//         0123456789012345

//                   111111

}

void loop() {

// dous segundos entre lecturas

delay(1000);

// Obtemos o valor da entrada analóxica de 0 a 1023

int valor = analogRead(LDR);

Serial.println(valor);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                    ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(valor);

}

Práctica 6.2

/*

É necesaria a montaxe da fotoresistencia, os 6 leds e o LCD (pois amosaremos lecturas no LCD)

Trátase de ler o valor da fotoresistencia, amosala no LCD

e acender a tira de leds en función do valor obtido, canta máis luz, máis leds acendemos, de 1 a 6

Referencias:

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-ldr-buzzer-theremin/

https://www.luisllamas.es/medir-nivel-luz-con-arduino-y-fotoresistencia-ldr/

*/

// Librería para LCD I2C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Declarar obxecto da clase LiquidCrystal_I2C:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Constantes dos compoñentes conectados aos pins

#define LDR A1

// Tamaño do array (debe ser unha constante)

const byte tamanoArray = 6;

// Array que contén os números dos pins

const byte arrayPinLed [tamanoArray] = {8, 9, 10, 11, 12, 13};

//Índices: 0  1  2   3   4   5

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lectura de Fotoresistencia ou LDR");

// Poñemos os pins en modo OUTPUT

for (int i = 0; i < tamanoArray; i++) {

// Modo OUTPUT

pinMode(arrayPinLed[i], OUTPUT);

Serial.print("Pin número ");

Serial.print(i);

Serial.println(" definido en modo OUTPUT");

}

// Iniciar pantalla LCD

lcd.begin();

// Apagar luz traseira e pantalla

lcd.noBacklight();

lcd.noDisplay();

delay(1000);

// Acender luz traseira e pantalla

lcd.backlight();

lcd.display();

// Amosar mensaxe benvida. Comenza nas coordenadas 0,0

lcd.print("  Lectura LDR   ");

//         0123456789012345

//                   111111

lcd.setCursor(0,1);//posición en primeira columna segunda fila

lcd.print("FOTORESISTENCIA");

delay(2000);

lcd.clear(); //borramos pantalla

// indicamos cabeceira

lcd.print("Valor LDR 0-1023");

//         0123456789012345

//                   111111

}

void loop() {

// dous segundos entre lecturas

delay(1000);

// Obtemos o valor da entrada analóxica de 0 a 1023

int valor = analogRead(LDR);

Serial.println(valor);

// Mapeamos o resultado do rango 0 a 1023 en -1 a 5

int mapValor = map(valor, 0, 1023, -1, 5);

for(int i=0; i<=mapValor; i++){

digitalWrite(arrayPinLed[i], HIGH);

Serial.print("acendendo led "); Serial.println(i);

}

for(int i=mapValor+1; i<tamanoArray; i++){

digitalWrite(arrayPinLed[i], LOW);

Serial.print("apagando led "); Serial.println(i);

}

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                    ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(valor);

lcd.print(" -> map: ");

lcd.print(mapValor);

}

Práctica 7

Relé:

/*

É necesaria a montaxe do relé, a fotoresistencia, os 6 leds e o LCD (pois amosaremos lecturas no LCD)

Trátase de ler o valor da fotoresistencia, amosala no LCD

, acender a tira de leds en función do valor obtido, canta máis luz, máis leds acendemos, de 1 a 6

e activar relé por debaixo dun certo nivel de luz .

Referencias:

https://www.luisllamas.es/arduino-salida-rele/

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-ldr-buzzer-theremin/

https://www.luisllamas.es/medir-nivel-luz-con-arduino-y-fotoresistencia-ldr/

*/

// Librería para LCD I2C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Declarar obxecto da clase LiquidCrystal_I2C:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Constantes dos compoñentes conectados aos pins

#define RELE 7

#define LDR A1

// Tamaño do array (debe ser unha constante)

const byte tamanoArray = 6;

// Array que contén os números dos pins

const byte arrayPinLed [tamanoArray] = {8, 9, 10, 11, 12, 13};

//Indices: 0  1  2   3   4   5

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lectura de Fotoresistencia ou LDR");

//Poñemos relé en modo saída

pinMode(RELE, OUTPUT);

digitalWrite(RELE, HIGH);//Relé en repouso

Serial.print("Pin número ");

Serial.print(RELE);

Serial.println(" definido en modo OUTPUT");

// Poñemos os pins en modo OUTPUT

for (int i = 0; i < tamanoArray; i++) {

// Modo OUTPUT

pinMode(arrayPinLed[i], OUTPUT);

Serial.print("Pin número ");

Serial.print(i);

Serial.println(" definido en modo OUTPUT");

}

// Iniciar pantalla LCD

lcd.begin();

// Apagar luz traseira e pantalla

lcd.noBacklight();

lcd.noDisplay();

delay(1000);

// Acender luz traseira e pantalla

lcd.backlight();

lcd.display();

// Amosar mensaxe benvida. Comeza nas coordenadas 0,0

lcd.print("  Lectura LDR   ");

//         0123456789012345

//                   111111

lcd.setCursor(0,1);//posición en primeira columna segunda fila

lcd.print("FOTORESISTENCIA");

delay(2000);

lcd.clear(); //borramos pantalla

// indicamos cabeceira

lcd.print("Valor LDR 0-1023");

//         0123456789012345

//                   111111

}

void loop() {

// dous segundos entre lecturas

delay(1000);

// Obtemos o valor da entrada analóxica de 0 a 1023

int valor = analogRead(LDR);

// Mapeamos o resultado do rango 0 a 1023 en -1 a 5

int mapValor = map(valor, 0, 1023, -1, 5);

Serial.print(valor);

Serial.print(" map -> ");

Serial.println(mapValor);

for(int i=0; i<=mapValor; i++){

digitalWrite(arrayPinLed[i], HIGH);

Serial.print("acendendo led "); Serial.println(i);

}

for(int i=mapValor+1; i<tamanoArray; i++){

digitalWrite(arrayPinLed[i], LOW);

Serial.print("apagando led "); Serial.println(i);

}

if(mapValor<2) {

digitalWrite(RELE, LOW);//activamos relé

Serial.println("Activado relé");

} else {

digitalWrite(RELE, HIGH);//desactivamos relé

Serial.println("Desactivado relé");

}

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                    ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(valor);

lcd.print(" -> map: ");

lcd.print(mapValor);

}

Práctica 8

Buzzer:

/*

É necesaria a montaxe do buzzer, do relé, a fotoresistencia, os 6 leds e o LCD (pois amosaremos lecturas no LCD)

Trátase de ler o valor da fotoresistencia, amosala no LCD

, acender a tira de leds en función do valor obtido, canta máis luz, máis leds acendemos, de 1 a 6

activar relé por debaixo dun certo nivel de luz

e facer sonar o buzzer (pasivo) en función da luz (máis agudo canta máis luz)

Referencias:

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/resistencia-ldr-buzzer-theremin/

https://www.luisllamas.es/arduino-salida-rele/

https://www.luisllamas.es/medir-nivel-luz-con-arduino-y-fotoresistencia-ldr/

*/

// Librería para LCD I2C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Declarar obxecto da clase LiquidCrystal_I2C:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Constantes dos compoñentes conectados aos pins

#define BUZZER 6 //se o buzzer é pasivo, o pin ten que ser tipo PWM

#define RELE 7

#define LDR A1

// Tamaño do array (debe ser unha constante)

const byte tamanoArray = 6;

// Array que contén os números dos pins

const byte arrayPinLed [tamanoArray] = {8, 9, 10, 11, 12, 13};

//Indices: 0  1  2   3   4   5

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lectura de Fotoresistencia ou LDR");

//Poñemos buzzer en modo saída

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

Serial.print("Pin número ");

Serial.print(BUZZER);

Serial.println(" definido en modo OUTPUT");

//Poñemos relé en modo saída

pinMode(RELE, OUTPUT);

digitalWrite(RELE, HIGH);//Relé en repouso

Serial.print("Pin número ");

Serial.print(RELE);

Serial.println(" definido en modo OUTPUT");

// Poñemos os pins en modo OUTPUT

for (int i = 0; i < tamanoArray; i++) {

// Modo OUTPUT

pinMode(arrayPinLed[i], OUTPUT);

Serial.print("Pin número ");

Serial.print(i);

Serial.println(" definido en modo OUTPUT");

}

// Iniciar pantalla LCD

lcd.begin();

// Apagar luz traseira e pantalla

lcd.noBacklight();

lcd.noDisplay();

delay(1000);

// Acender luz traseira e pantalla

lcd.backlight();

lcd.display();

// Amosar mensaxe benvida. Comenza nas coordenadas 0,0

lcd.print("  Lectura LDR   ");

//         0123456789012345

//                   111111

lcd.setCursor(0,1);//posición en primeira columna segunda fila

lcd.print("FOTORESISTENCIA");

delay(2000);

lcd.clear(); //borramos pantalla

// indicamos cabeceira

lcd.print("Valor LDR 0-1023");

//         0123456789012345

//                   111111

}

void loop() {

// dous segundos entre lecturas

delay(1000);

// Obtemos o valor da entrada analóxica de 0 a 1023

int valor = analogRead(LDR);

// Mapeamos o resultado do rango 0 a 1023 en -1 a 5

int mapValor = map(valor, 0, 1023, -1, 5);

// Obtemos a frecuencia en función do voltaxe que entra

// Este voltaxe dependerá da resistencia LDR e da luz que incida sobre ela

int frecuencia = 400 + (valor / 2);

// Empregamos a función tone para reproducir o son no pin onde

// teñamos conectado o buzzer e a frecuencia que queiramos

tone(BUZZER, frecuencia, 100);

Serial.print(valor);

Serial.print(" map -> ");

Serial.println(mapValor);

for(int i=0; i<=mapValor; i++){

digitalWrite(arrayPinLed[i], HIGH);

Serial.print("acendendo led "); Serial.println(i);

}

for(int i=mapValor+1; i<tamanoArray; i++){

digitalWrite(arrayPinLed[i], LOW);

Serial.print("apagando led "); Serial.println(i);

}

if(mapValor<2) {

digitalWrite(RELE, LOW);//activamos relé

Serial.println("Activado relé");

} else {

digitalWrite(RELE, HIGH);//desactivamos relé

Serial.println("Desactivado relé");

}

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                    ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(valor);

lcd.print(" -> map: ");

lcd.print(mapValor);

}

Práctica 9

Sensor de ultrasóns:

/*

Vindo do esquema anterior, se se quere manter todo o anterior, temos que pasar a Arduino MEGA

É necesaria a montaxe do ultrasóns, buzzer, os 6 leds e o LCD (pois amosaremos lecturas no LCD)

Trátase de ler a distancia, amosala no LCD

, acender leds verdes, amarelos ou vermellos en función da distancia (3 rangos de distancia)

e facer soar o buzzer (pasivo) en función da distancia, máis agudo canto máis preto (3 rangos)

Referencias:

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-ultrasonico-arduino-medir-distancia/

https://www.luisllamas.es/medir-distancia-con-arduino-y-sensor-de-ultrasonidos-hc-sr04/

*/

// Librería para LCD I2C

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Declarar obxecto da clase LiquidCrystal_I2C:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Constantes dos compoñentes conectados aos pins

//pins ultrasóns

#define TRIGGER 22

#define ECHO 23

//pin buzzer

#define BUZZER 6 //se o buzzer é pasivo, o pin ten que de ser tipo PWM

// Tamaño do array (debe ser unha constante)

const byte tamanoArray = 6;

// Array que contén os números dos pins

const byte arrayPinLed [tamanoArray] = {8, 9, 10, 11, 12, 13};

//Indices: 0  1  2   3   4   5

// Constantes para calcular distancia e umbrais

const float son = 34300.0; // Velocidade do son en cm/s

const float umbral1 = 30.0;

const float umbral2 = 20.0;

const float umbral3 = 10.0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lectura de Fotoresistencia ou LDR");

//Poñemos buzzer en modo saída

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

// Poñemos os pins led en modo OUTPUT

for (int i = 0; i < tamanoArray; i++) {

// Modo OUTPUT

pinMode(arrayPinLed[i], OUTPUT);

}

//modo pins ultrasóns

pinMode(ECHO, INPUT);

pinMode(TRIGGER, OUTPUT);

// Iniciar pantalla LCD

lcd.begin();

// Apagar luz traseira e pantalla

lcd.noBacklight();

lcd.noDisplay();

delay(1000);

// Acender luz traseira e pantalla

lcd.backlight();

lcd.display();

// Amosar mensaxe benvida. Comeza nas coordenadas 0,0

lcd.print("  Ultrason   ");

//         0123456789012345

//                   111111

lcd.setCursor(0,1);//posición na primeira columna segunda fila

lcd.print("     HC-SR04    ");

delay(2000);

lcd.clear(); //borramos pantalla

// indicamos cabeceira

lcd.print("Distancia en cm:");

//         0123456789012345

//                   111111

// Apagamos todos os LEDs

apagarLEDs();

}

void loop() {

delay(500);

// Preparamos o sensor de ultrasóns

iniciarTrigger();

// Obtemos a distancia

float distancia = calcularDistancia();

Serial.print(distancia);

Serial.print("cm");

Serial.println();

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(distancia);

lcd.print(" cm");

// Apagamos todos os LEDs

apagarLEDs();

// Lanzamos alerta se estamos dentro do rango de perigo

if (distancia < umbral1)

{

// Lanzamos alertas

alertas(distancia);

}

}

// Apaga todos os LEDs

void apagarLEDs()

{

// Apagamos todos os LEDs

for(byte i=0; i<tamanoArray; i++){

digitalWrite(arrayPinLed[i], LOW);

}

}

void acenderLEDsDendeAta(byte dende, byte ata) {

for(byte i=dende; i<=ata; i++){

digitalWrite(arrayPinLed[i], HIGH);

}

}

// Función que comproba se hai que lanzar algunha alerta visual ou sonora

void alertas(float distancia) {

if (distancia < umbral1 && distancia >= umbral2)

{

// Acendemos LEDs verdes

acenderLEDsDendeAta(0,1);

tone(BUZZER, 2000, 200);

}

else if (distancia < umbral2 && distancia > umbral3)

{

// Acendemos LEDs amarelos

acenderLEDsDendeAta(2,3);

tone(BUZZER, 2500, 200);

}

else if (distancia <= umbral3)

{

// Acendemos LEDs vermellos

acenderLEDsDendeAta(4,5);

tone(BUZZER, 3000, 200);

}

}

// Método que calcula a distancia á que se atopa un obxecto

// Devolve unha variable tipo float que contén a distancia

float calcularDistancia()

{

// A función pulseIn obtén o tempo que tarda en cambiar entre estados, neste caso a HIGH

unsigned long tempo = pulseIn(ECHO, HIGH);

// Obtemos a distancia en cm, hai que convertir o tempo en segundos xa que está en microsegundos

// por iso se multiplica por 0.000001

float distancia = tempo * 0.000001 * son / 2.0;

return distancia;

}

// Método que inicia a secuencia do Trigger para comezar a medir

void iniciarTrigger()

{

// Poñemos o Trigger en estado baixo e agardamos 2 ms

digitalWrite(TRIGGER, LOW);

delayMicroseconds(2);

// Poñemos o pin Trigger en estado alto e agardamos 10 ms

digitalWrite(TRIGGER, HIGH);

delayMicroseconds(10);

// e poñemos o pin Trigger en estado baixo

digitalWrite(TRIGGER, LOW);

}

Tarefa 3. Caso práctico de visión artificial con Arduino

Práctica 10

Caso práctico de identificación de cores con Arduino e PixyCam.

//

// begin license header

//

// This file is part of Pixy CMUcam5 or "Pixy" for short

//

// All Pixy source code is provided under the terms of the

// GNU General Public License v2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).

// Those wishing to use Pixy source code, software and/or

// technologies under different licensing terms should contact us at

// cmucam@cs.cmu.edu. Such licensing terms are available for

// all portions of the Pixy codebase presented here.

//

// end license header

//

// This sketch is a good place to start if you're just getting started with

// Pixy and Arduino.  This program simply prints the detected object blocks

// (including color codes) through the serial console.  It uses the Arduino's

// ICSP SPI port.  For more information go here:

//

// https://docs.pixycam.com/wiki/doku.php?id=wiki:v2:hooking_up_pixy_to_a_microcontroller_-28like_an_arduino-29

//

#include <Pixy2.h>

// This is the main Pixy object

Pixy2 pixy;

const char* nombreObjeto[] = {

"rojo",

"amarillo",

"violeta",

"verde",

"rosa",

"verde claro",

"turquesa"

};

byte nObjeto;

void setup()

{

Serial.begin(115200);

Serial.print("Starting...\n");

pixy.init();

}

void loop()

{

int i;

// grab blocks!

pixy.ccc.getBlocks();

// If there are detect blocks, print them!

if (pixy.ccc.numBlocks)

{

Serial.print("Detectados ");

Serial.print(pixy.ccc.numBlocks);

Serial.println(" objetos:");

for (i=0; i<pixy.ccc.numBlocks; i++)

{

Serial.print("  Objeto ");

Serial.print(i);

Serial.print(": ");

nObjeto=pixy.ccc.blocks[i].m_signature;

Serial.println(nombreObjeto[nObjeto - 1]);

//pixy.ccc.blocks[i].print();

}

} else {

Serial.println("-- no se detectan objetos ---");

}

}

Amosaranse á PixyCam artigos de distintas cores e gardaranse estas cores cos seus nomes correspondentes, os mesmos que figuran no programa de Arduino anterior:

Posteriormente, ao presentárselle á PixyCam obxectos das cores gardadas, detectaráas e indicaráas no Monitor Serie:

Materiais

Textos de apoio ou de referencia

https://www.arduino.cc/

https://www.luisllamas.es/tutoriales-de-arduino/

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/arduino-uno-r3/

https://store.prometec.net/tutoriales/

https://www.tinkercad.com/

https://pixycam.com/

Recursos didácticos

Ordenador do profesor.

Ordenadores do alumnado.

Aula virtual.

Software Arduino.

Kits Arduino con Arduinos UNO e MEGA.

Cámaras de visión artificial PixyCam.

Software PixyMon.

Avaliación

| Criterios de avaliación seleccionados para esta actividade | Instrumento de avaliación |
| --- | --- |
| - CA3.1 Integráronse sistemas de exploración lineal e cámaras de estado sólido. | Táboa de observación. |
| - CA3.2 Aplicáronse as funcións de detección e dixitalización. | Táboa de observación. |
| - CA3.5 Recoñecéronse as escenas. | Táboa de observación. |
| CA3.6 Monitorizouse o estado do sistema mecatrónico. | Táboa de observación. |
| CA3.7 Verificouse o funcionamento do sistema mecatrónico. | Táboa de observación. |

Táboa de observación

| Rubro | Habilidade | Puntos | Cualificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaxe | As montaxes solicitadas foron revisadas e contan con todos os elementos mencionados durante a realización da actividade. Amósase comprensión profunda ao analizar e recoller os conceptos clave. | 5 |  |
|  | As montaxes solicitadas foron revisadas e contan con moitos dos elementos mencionados durante a realización da actividade. Amósanse evidencias de comprensión ao recoller a maioría dos conceptos. | 4 |  |
|  | As montaxes solicitadas presentáronse sen revisar e contan cos elementos básicos mencionados durante a realización da actividade. | 3 |  |
|  | Só parte das montaxes solicitadas contan cos elementos mencionados durante a realización da actividade. | 2 |  |
|  | O contido das montaxes é deficiente. | 1 |  |
|  | Non se realizan as montaxes. | 0 |  |
| Programación | Os programas solicitados foron revisados e contan con todas as características mencionadas durante a realización da actividade. Amósase comprensión profunda do proceso e do resultado. | 5 |  |
|  | Os programas solicitados foron revisados e contan con moitas das características mencionadas durante a realización da actividade. Amósanse evidencias de comprensión do proceso e do resultado. | 4 |  |
|  | Os programas solicitados presentáronse sen revisar e contan coas características básicas mencionados durante a realización da actividade. | 3 |  |
|  | Só parte dos programas solicitados contan coas características mencionadas durante a realización da actividade. | 2 |  |
|  | O contido dos programas é deficiente. | 1 |  |
|  | Non se realizan os programas. | 0 |  |