CONTROL DE CALIDADE NAS UNIÓNS SOLDADAS

ENSAIO DE TRACCIÓN

ENSAIOS MECÁNICOS

| 1. OBXECTIVOS |  |
| --- | --- |
| ENSAIO DE TRACCIÓN |  |
| - Determinar características mecánicas dos produtos para ensaiar (carga de rotura, límite elástico, alongamento e extrusión). En función dos resultados obtidos. - Adquisición de destreza no manexo da máquina de ensaio, así como na recollida de datos. - Análise e interpretación dos resultados. - Conseguir que o alumno sexa consciente da dimensión práctica, dos contidos desenvolvidos nos distintos módulos relacionados co ensaio. |  |
| 2. COÑECEMENTOS PREVIOS |  |
| ENSAIO DE TRACCIÓN |  |
| O ensaio de tracción é un ensaio destrutivo, no cal se observa o comportamento do material ao someter unha probeta de dimensións normalizadas a un esforzo de tracción na dirección do seu eixo, lenta e uniformemente ata rompela. Mediante este ensaio obtense un gráfico similar ao da figura 1 sendo  a tensión (forza exercida por unidade de superficie) e e (alongamento unitario da probeta). Estes valores difiren en función do tipo de material como pode verse na figura adxunta que mostra a curva carga/extensión característica dun material brando e outro duro. Unha representación gráfica da tensión , fronte ao alongamento e determínanos a curva de tracción aparente. Denomínase deste xeito xa que tanto So (Sección inicial da probeta) como Lo (lonxitude inicial entre puntos) son valores constantes; aínda que non será o que ocorrerá na realidade, xa que tanto as tensións como os alongamentos que sofre a probeta en cada instante, serán os que resultarán coa verdadeira sección e a verdadeira lonxitude que tería a probeta en cada momento. |  |

2

Desta curva podemos obter os seguintes datos:

  Carga de rotura (Rm).- E a tensión máxima que soporta o material. Nn debemos confundila coa tensión a que rompe, sino que será o valor máximo da curva.

" Na nosa máquina a agulla secundaria do manómetro indicaranos o máximo valor acadado, durante o ensaio".

  Alargamento porcentual de rotura (A).- Alargamento remanente da lonxitude entre puntos despois da rotura (Lu - Lo), expresado en % da lonxitude inicial entre puntos (Lo).

A = L – L0 x100

L0

" Na nosa máquina marcaremos sobre a probeta os puntos a distancia Lo indicada no plano, rota  a  probeta  vólvense  a xuntar  os dous  pedazos,  de  maneira  que  axusten  perfectamente e mediremos a nova distancia (Lu) entre puntos".

  Coeficiente de estricción (Z).- Variación máxima M área da sección recta transversal que se produce durante o ensaio (So - Su), se expresa como % respecto a área da sección recta inicial (So).

Z = (S0-SU)  x 100

S0

“ Na nosa máquina unha vez rota a probeta e unidas as súas partes, mediremos a nova sección Su".

  Límite elástico convencional (Rp).- Se determina sobre o diagrama carga/extensión, trazando unha recta paralela a parte recta da curva, situada a unha distancia que teña un valor que sexa o que corresponde ao % no proporcional prescrito (alargamento plástico total), por exemplo: 0,2 %. O punto no que esta paralela corta a curva ten como ordenada a carga que corresponde ao límite elástico buscado. Dividindo pola área da sección inicial So obtense o valor de dito límite elástico como pode verse na figura 3. Onde a marca 19 representa o 0,2 % do alargamento plástico total.

E fundamental a precisión do trazado do diagrama carga/extensión.

NOTA:  Hai que diferenciar entre alargamento (medido  entre  puntos)  e  extensión medida  polo extensómetro. Nalgunha máquina o extensómetro equivale a regra graduada que ven acoplada na máquina. Polo tanto mide os alargamentos sufridos pola probeta na súa lonxitude calibrada, e dicir aquela que ten a mesma sección. Estes alargamentos son elásticos e plásticos. Mentres que o alargamento final A mídese entre puntos Lo e supón alargamento plásticos, posto que o medirse despois da rotura o alargamento elástico é absorbido polo material e non pode ser medido.

MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA

Nomenclatura EN 10 002

  Módulo de Young;

  Alargamento unitario;

  Carga de rotura;

  Alargamento porcentual;

Y   Lp



Lu Lo 

 

Lo

Rm   Fm

So

Lu Lo 

A 

Lo

x100

(Kp / mm2) (Tanto por 1) (Kp / mm2)

(%)

  Coeficiente de estricción;

So Su 

Z 

So

x100

(%)

  Límite elástico convencional;

Lp   Fp

So

(Kp / mm2)

  Lonxitude inicial entre puntos;                                Lo                                 (mm)

|  | Lonxitude final entre puntos despois da rotura; | Lu | (mm) (mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sección inicial da probeta; | So |  |
|  | Sección final da probeta; | Su | (mm2) |
|  | Diámetro inicial da probeta; | Do | (mm) |
|  | Diámetro final da probeta; | Du | (mm) |
|  | Carga máxima; | Fm | (Kp) |

NORMAS DE SEGURIDADE CONTEMPLADAS

- Precaucións no manexo das mordazas, asegurando a correcta colocación das mesmas.

- Para evitar a rotura da chaveta guía do pistón ver figura A. Observar que a raia vermella que leva no pistón non pase máis de 5 mm, a altura do cilindro.

- Para evitar que o manómetro non se descorrixa ten incorporado un dispositivo marca 4 que amortece a caída da agulla do manómetro, se viramos o volante á dereita a caída da agulla será  mais  brusca  e  se  viramos  á esquerda, mais  lenta,  convén  que  baixe  libre  pero  non bruscamente. No caso de que a caída da agulla se descorrixese co uso, volvería corrixir mediante o volante marca 4. (figura correspondente á descrición da máquina.

3. DESCRIPCIÓN DA PRÁCTICA

ENSAIO DE TRACCIÓN

NORMATIVA APLICADA

Tanto a nomenclatura para magnitudes, como as dimensións das probetas responden a norma EN 10.002.

Desgraciadamente é  necesaria  unha  máquina  universal  de  ensaios  moderna,  con  regulación  de velocidade de ensaio, dotada de extensómetro para adaptarse a norma e poder comparar resultados. De todos xeitos a realización da práctica con distintos materiais, permite alcanzar os obxectivos establecidos.

DESCRIPCIÓN DA MAQUINA O EQUIPO

Consta de:

 Unha parte fixa, formada polas marcas 9, 10, 11, 13, 20.

  Unha parte móbil, marcas:8,12,14,17.

  Outra parte que xera o movemento, formado por un circuíto mecánico para o posicionamento da probeta nas mordazas, marcas: 1, 2, 3. E outra formada por un circuíto hidráulico capaz de xerar hasta 15 Tn de forza e que vai a ser o encargado de romper a probeta, formado polas marcas: 5, 6, 7, 16, 19

  Por último o manómetro 18, que nos indicará os esforzos aos que esta sometida a probeta.

DESCRIPCIÓN DA PROBETA

Segundo EN 10002, as probetas poden ter diferentes formas, segundo o material a ensaiar: Para chapas probetas planas, coas dimensións indicadas na figura.

Para barras e perfís laminados, sección circular e da mesma sección que o perfil.

Por acordo internacional establecese a seguinte proporción. Lo = 5,65    So ; sendo Lo a distancia a marcar entre puntos e So a sección inicial da probeta.

Poden utilizarse probetas no proporcionais si o admite a norma do produto.

TÉCNICA OPERATORIA

En primeiro lugar tanto para a probeta plana como cilíndrica hase de marcar a lonxitude O sobre a que queremos experimentar o alongamento; mediante puntos de granete, de forma que non dane a súa sección, así mesmo verificaranse as medidas do plano correspondente.

Seguidamente colócase a probeta na máquina universal de ensaios con axuda das mordazas correspondentes fig Folla 9 para a probeta cilíndrica e fig. Folla 1 para probeta plana, coa precaución de que o eixo da mesma quede aliñado coa dirección da forza aplicada.

Para a súa colocación deberemos virar o volante 1 (fig. Folla1) manualmente para o que debemos de abrir a válvula 6 virándoa cara á esquerda; despois de colocar e tensar a  probeta péchase a válvula 6 e comezamos a someter á probeta a esforzos lonxitudinais, bombeando coa panca 7, anotando os alongamentos producidos polas distintas forzas. Para o que utilizaremos a regra graduada instalada na máquina. Seguiremos bombeando ata a rotura da probeta, seguidamente abrimos a válvula 6 virando ¼  de volta cara á esquerda, co que descenderá a mordaza superior e todo o seu conxunto.

É importante que o ensaio se realice lentamente, única forma de asegurar uns resultados fidedignos. Tamén se ha de ter en conta que os resultados obtidos, dependen da velocidade, da forma xeométrica da probeta e da calidade superficial da mesma.

PARTICULARIDADES E SUPERFICIE DE ROTURA

É importante para o coñecemento do material que se describa o mais completamente posible o aspecto da fractura. Nos certificados de ensaios dos laboratorios oficiais dáse sempre unha descrición deste aspecto.

Xeralmente sinálase: a forma da fractura, a cor e a natureza da superficie.

Para materiais brandos a fractura adoita ter forma de embudo, presentando un dos extremos forma cónica; e o outro, o oco correspondente que será mais acentuado canto maior sexa a deformación que acepta o material antes da rotura. Esta forma débese a que a rotura comeza nas fibras interiores, en lugar das fibras superficiais da probeta. Fig 16 a

Para materiais duros e en consecuencia pouco deformables (debido á maior cohesión molecular), a fractura adoita ser plana cos bordes levantados nun dos anacos, mentres o outro presenta o correspondente oco. Fig 16 b.

En canto a natureza da superficie, pode ser de aspecto:

  Granular.- Grao groso para fundición e fino para aceiro duro; xeneralmente en materiais pouco estirados.

   Escamosa, en forma de follas, fibras ou cristais.- No caso de aceiro doce, cobre, e latón; a rotura soe presentar no centro un aspecto escamoso, fino e mate. Mentres na contorna o ten mais fino aínda e brillante.

Frecuentemente a fractura presenta trazos radiais que saen todos de un punto interior (que é onde se soe iniciar a rotura) fig. 17. Este punto non sempre esta no centro podendo presentarse o aspecto da fig. 18. Correspondente a un material duro que son moi sensibles as alteracións superficiais, que poden xurdir durante o torneado ou o marcar os trazos destinados a medición da probeta.

En ocasións e especialmente en aceiros doces, así como aliaxes de latón, bronce, etc, a fractura presenta aspecto granular no centro rodeado dunha estrutura escamosa fina. Significa que hai unha zoa de maior dureza (a central) e que o material non é homoxéneo.

4. REALIZACIÓN DA PRÁCTICA

ENSAIO DE TRACCIÓN

ALUMNO                                                          GRUPO

DATA          CALIFICACIÓN

NOME                                              NUMERO

TRABALLO

PROCEDEMENTO

Realizar o ensaio de tracción sobre probeta circular, anotando as diferentes medidas de carga e alargamentos. Realizar o gráfico carga/extensión e calcular: módulo de Young, carga de rotura, límite elástico convencional, alargamento porcentual, coeficiente de estricción. Así mesmo describir o aspecto da rotura.

TOMA DE DATOS

CARGA Kp.

EXTENSIÓN mm.

Lo                     Lu                     Do                     Du                     So                     Su

GRAFICO CARGA/EXTENSIÓN

Nº DE PROBETA

| CÁLCULOS Y  Lp =  Lu  Lo   = Lo Lp  Fp = So Rm  Fm = So Lu  Lo A  x100 = Lo So  Su Z  x100 = So RESULTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp |  | Rm |  | Fm |  | A |  | Z |  | Y |  |  |  |
| ASPECTO DA ROTURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |