Secundaria e Bacharelato

Prácticas de COMPLUINO

| ### OBXECTIVO Empregar o material asignado para o proxecto “Polos Creativos” “Welcome to Mars” ### Welcome to Mars O kit de traballo COMPLUINO Modular está formado por sensores e actuadores que se conectan directamente cun único cable de 3 pins coa placa COMPLUINO UNO. | ### TALLER 1: Parpadeo de dous leds vermellos cada 2000 milisegundos nunha nave espacial ### código compluino #define LEDA 7 #define LEDB 4 void setup() { pinMode(LEDA, OUTPUT); // Definir el pin 7 como salida. pinMode(LEDB, OUTPUT); // Definir el pin 4 como salida. } void loop() { digitalWrite (LEDA, HIGH); // Encender el led A digitalWrite (LEDB, HIGH); // Encender el led B delay (2000); // Esperar dos segundos digitalWrite (LEDA, LOW); // Apagar el led A digitalWrite (LEDB, LOW); // Apagar el led B delay (2000); // Esperar dos segundos } ### TALLER 2: iluminación secuencial de cinco leds nunha sonda en marte ### código compluino #define LEDA 11 #define LEDB 9 #define LEDC 7 #define LEDD 5 #define LEDE 3 #define TIEMPO 125 void setup() { pinMode(LEDA, OUTPUT); // Definir el pin 11 como salida pinMode(LEDB, OUTPUT); // Definir el pin 9 como salida pinMode(LEDC, OUTPUT); // Definir el pin 7 como salida pinMode(LEDD, OUTPUT); // Definir el pin 5 como salida pinMode(LEDE, OUTPUT); // Definir el pin 3 como salida } void loop() { digitalWrite (LEDA, HIGH); // Encender el led A delay (TIEMPO); // Esperar 0.125 segundos digitalWrite (LEDA, LOW); // Apagar el led A digitalWrite (LEDB, HIGH); // Encender el led B delay (TIEMPO); // Esperar 0.125 segundos digitalWrite (LEDB, LOW); // Apagar el led B digitalWrite (LEDC, HIGH); // Encender el led C delay (TIEMPO); // Esperar 0.125 segundos digitalWrite (LEDC, LOW); // Apagar el led C digitalWrite (LEDD, HIGH); // Encender el led D delay (TIEMPO); // Esperar 0.125 segundos digitalWrite (LEDD, LOW); // Apagar el led D digitalWrite (LEDE, HIGH); // Encender el led E delay (TIEMPO); // Esperar 0.125 segundos digitalWrite (LEDE, LOW); // Apagar el led E } ### TALLER 3: Acender ou apagar un led dependendo do estado dun pulsador ### código compluino #define LED 4 #define PULSADOR 7 void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); // Definir el pin 4 como salida pinMode(PULSADOR, INPUT); // Definir el pin 7 como entrada } void loop() { if (digitalRead(PULSADOR)==HIGH) //Comparar el estado que se lee en el pin del pulsador { digitalWrite(LED,HIGH); // Si se cumple la condición enciende el led } else { digitalWrite(LED,LOW); // Si no se cumple la condición apaga el led } } ### TALLER 4: Semáforo para peóns e vehículos con pulsador nunha cidade de marte ### código compluino #define C_ROJO 13 #define C_AMBAR 5 #define C_VERDE 9 #define P_ROJO 11 #define P_VERDE 7 #define PULSADOR 3 void setup() { pinMode(C_ROJO, OUTPUT); // Definir el pin 13 como salida pinMode(C_AMBAR, OUTPUT); // Definir el pin 5 como salida pinMode(C_VERDE, OUTPUT); // Definir el pin 9 como salida pinMode(P_ROJO, OUTPUT); // Definir el pin 11 como salida pinMode(P_VERDE, OUTPUT); // Definir el pin 7 como salida pinMode(PULSADOR, INPUT); // Definir el pin 3 como entrada } void loop() { digitalWrite(P_ROJO, HIGH); // Vehículos circulan y los peatones esperan en rojo hasta que se pulse digitalWrite(C_VERDE, HIGH); while (digitalRead(PULSADOR) == LOW); delay(1000); digitalWrite (C_VERDE, LOW); //Vehículos en ámbar digitalWrite(C_AMBAR, HIGH); delay(1000); digitalWrite (C_AMBAR, LOW); //Vehículos en rojo digitalWrite(C_ROJO, HIGH); delay(500); digitalWrite (P_VERDE, HIGH); //Peatones en verde mientras los vehículos esperan en rojo delay(2000); for (int x = 0; x < 5; x++) //Parpadea el semáforo verde de los peatones cinco veces { digitalWrite(P_VERDE, HIGH); delay(250); digitalWrite(P_VERDE, LOW); delay(250); } digitalWrite(P_ROJO, HIGH); //Ambos semáforos en rojo para no atropellar a los peatones lentos delay(500); } ### TALLER 5: Acender o led verde ou o vermello dependendo do valor do potenciómetro ### código compluino #define POT A5 #define LEDA 7 #define LEDB 4 int lectura_pot = 0; void setup() { pinMode(LEDA, OUTPUT); // Definir el pin 7 como salida pinMode(LEDB, OUTPUT); // Definir el pin 4 como salida } void loop() { lectura_pot = analogRead(POT); //Guardar el valor leido en el pin A5 en una variable if (lectura_pot >= 512) // Comparar la lectura del potenciómetro con un valor de corte { digitalWrite(LEDA, HIGH); digitalWrite(LEDB, LOW); } else { digitalWrite(LEDB, HIGH); digitalWrite(LEDA, LOW); } } ### TALLER 6: controlar O brillo dun led cA LDR ### código compluino #define LDR A5 #define LED 6 int lectura_ldr = 0; int brillo = 0; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { lectura_ldr = analogRead(LDR); //Guardar el valor leido en el pin A5 en una variable brillo = map(lectura_ldr, 0, 1023, 0, 255); //Convertir el valor a un rango de 0 a 255 analogWrite(LED, brillo); } ### TALLER 7: doUs pulsadores actÍVANSE con tonos diferentes NO zOADOR ### código compluino #define PULSADORB 7 #define PULSADORC 4 #define ZUMBADOR 11 void setup() { pinMode(PULSADORB, INPUT); pinMode(PULSADORC, INPUT); pinMode(ZUMBADOR, OUTPUT); tone(ZUMBADOR, 293); //Nota RE delay(200); tone(ZUMBADOR, 440); //Nota LA delay(200); noTone(ZUMBADOR); } void loop() { if (digitalRead(PULSADORB) == HIGH) { tone(ZUMBADOR, 659); //Nota MI } else { if (digitalRead(PULSADORC) == HIGH) { tone(ZUMBADOR, 392); //Nota SOL } else { noTone(ZUMBADOR); } } } ### TALLER 8: medir a temperatura E mostrala no monitor serie ### código compluino #define TEMP A5 float temperatura = 0, medida_sensor = 0, voltaje = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { medida_sensor = analogRead(TEMP); //Actualizamos el valor del sensor de temperatura voltaje = medida_sensor * 5 / 1024; //convierte cuentas a voltios temperatura = (voltaje * 100) - 50; //convierte de voltios a grados Cº Serial.print("La temperatura actual es: "); Serial.print(temperatura); Serial.println(" grados"); delay(500); } ### TALLER 9: secuencia de oITO cores co led RGB E la librería Neopixel ### código compluino #include <Adafruit_NeoPixel.h> #define PIN_RGB 6 //Pin del rgb Adafruit_NeoPixel rgb(1, PIN_RGB, NEO_GRB + NEO_KHZ400); //Configura 1 pixel RGB void setup() { rgb.begin(); } void loop() { rgb.setPixelColor(0, rgb.Color(255, 0, 0)); //Muestra el color rojo rgb.show(); delay(2000); rgb.setPixelColor(0, rgb.Color(0, 255, 0)); //Muestra el color verde rgb.show(); delay(2000); rgb.setPixelColor(0, rgb.Color(0, 0, 255)); //Muestra el color azul rgb.show(); delay(2000); rgb.setPixelColor(0, rgb.Color(255, 255, 0)); //Muestra el color amarillo rgb.show(); delay(2000); rgb.setPixelColor(0, rgb.Color(255, 0, 255)); //Muestra el color magenta rgb.show(); delay(2000); rgb.setPixelColor(0, rgb.Color(0, 255, 255)); //Muestra el color cian rgb.show(); delay(2000); rgb.setPixelColor(0, rgb.Color(255, 255, 255)); //Muestra el color blanco rgb.show(); delay(2000); rgb.clear(); //Apaga el RGB rgb.show(); delay(2000); } ### TALLER 10: medir distancia co sensor ultrasónico e emmpregalas para modificar o son do zoador ### código compluino #define PIN_US 7 //Pin del ultrasonido #define ZUMBADOR 4 //Pin del zumbador float tiempo; //Variable para guardar el tiempo float distancia; //Variable para guardar la distancia void setup() { pinMode(ZUMBADOR,OUTPUT); //Configuramos el zumbador como salida } void loop() { pinMode(PIN_US,OUTPUT); //Configuramos el pin como salida digitalWrite(PIN_US,LOW); delayMicroseconds(5); digitalWrite(PIN_US,HIGH); //Emitimos un echo por el ultrasonidos delayMicroseconds(10); digitalWrite(PIN_US,LOW); //Medimos el tiempo que tarda el sonido en ir y volver pinMode(PIN_US,INPUT); //Cambiamos el pin a entrada tiempo = pulseIn(PIN_US,HIGH); //Calculamos la distancia en cm distancia = tiempo/58; //Cambiamos la frecuencia del pitido en funcion de la distancia tone(ZUMBADOR,440); delay(map(distancia,0,255,50,1000)); //La espera va desde los 50 ms a 1s noTone(ZUMBADOR); delay(map(distancia,0,255,50,1000)); } |
| --- | --- |