// Pines utilizados

#define LEDVERDE 2

#define LEDAMARILLO 3

#define LEDROJO 4

#define TRIGGER 5

#define ECHO 6

#define BUZZER 9

// Constantes

const float sonido = 34300.0; // Velocidad del sonido en cm/s

const float umbral1 = 30.0;

const float umbral2 = 20.0;

const float umbral3 = 10.0;

void setup() {

// Iniciamos el monitor serie

Serial.begin(9600);

// Modo entrada/salida de los pines

pinMode(LEDVERDE, OUTPUT);

pinMode(LEDAMARILLO, OUTPUT);

pinMode(LEDROJO, OUTPUT);

pinMode(ECHO, INPUT);

pinMode(TRIGGER, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

// Apagamos todos los LEDs

apagarLEDs();

}

void loop() {

// Preparamos el sensor de ultrasonidos

iniciarTrigger();

// Obtenemos la distancia

float distancia = calcularDistancia();

// Apagamos todos los LEDs

apagarLEDs();

// Lanzamos alerta si estamos dentro del rango de peligro

if (distancia < umbral1)

{

// Lanzamos alertas

alertas(distancia);

}

}

// Apaga todos los LEDs

void apagarLEDs()

{

// Apagamos todos los LEDs

digitalWrite(LEDVERDE, LOW);

digitalWrite(LEDAMARILLO, LOW);

digitalWrite(LEDROJO, LOW);

}

// Función que comprueba si hay que lanzar alguna alerta visual o sonora

void alertas(float distancia)

{

if (distancia < umbral1 && distancia >= umbral2)

{

// Encendemos el LED verde

digitalWrite(LEDVERDE, HIGH);

tone(BUZZER, 2000, 200);

}

else if (distancia < umbral2 && distancia > umbral3)

{

// Encendemos el LED amarillo

digitalWrite(LEDAMARILLO, HIGH);

tone(BUZZER, 2500, 200);

}

else if (distancia <= umbral3)

{

// Encendemos el LED rojo

digitalWrite(LEDROJO, HIGH);

tone(BUZZER, 3000, 200);

}

}

// Método que calcula la distancia a la que se encuentra un objeto.

// Devuelve una variable tipo float que contiene la distancia

float calcularDistancia()

{

// La función pulseIn obtiene el tiempo que tarda en cambiar entre estados, en este caso a HIGH

unsigned long tiempo = pulseIn(ECHO, HIGH);

// Obtenemos la distancia en cm, hay que convertir el tiempo en segudos ya que está en microsegundos

// por eso se multiplica por 0.000001

float distancia = tiempo * 0.000001 * sonido / 2.0;

Serial.print(distancia);

Serial.print("cm");

Serial.println();

delay(500);

return distancia;

}

// Método que inicia la secuencia del Trigger para comenzar a medir

void iniciarTrigger()

{

// Ponemos el Triiger en estado bajo y esperamos 2 ms

digitalWrite(TRIGGER, LOW);

delayMicroseconds(2);

// Ponemos el pin Trigger a estado alto y esperamos 10 ms

digitalWrite(TRIGGER, HIGH);

delayMicroseconds(10);

// Comenzamos poniendo el pin Trigger en estado bajo

digitalWrite(TRIGGER, LOW);

}