1º DEFINICIÓN DE VARIABLES

Definimos

- los pines para los LEDs en este caso indicamos verde, amarillo y rojo pero dependerá del color de cada led.

- el sensor de ultrasonidos

- el buzzer Arduino.

2º DECLARACIÓN CONSTANTES

- velocidad del sonido convirtiendo de metros por segundo a centímetros por segundo. Esto lo hacemos multiplicando por 100.

- umbrales de decisión en cm

Podemos probar a cambiar los umbrales para ver si detecta antes o después. Haz la prueba.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | // Pines utilizados #define LEDVERDE 2 #define LEDAMARILLO 3 #define LEDROJO 4 #define TRIGGER 5 #define ECHO 6 #define BUZZER 9 // Constantes const float sonido = 34300.0; // Velocidad del sonido en cm/s const float umbral1 = 30.0; const float umbral2 = 20.0; const float umbral3 = 10.0; |
| --- | --- |

Sensor ultrasónico

TIGGER O DISIPADOR

3º FUNCIÓN SETUP

Ponemos todos los pines en función entrada y salida.

ECHO O RECEPTOR

Led, trigger y buzzer como output (apagados)

echo, input encendido

void setup() {

// Iniciamos el monitor serie

Serial.begin(9600);

// Modo entrada/salida de los pines

pinMode(LEDVERDE, OUTPUT);

pinMode(LEDAMARILLO, OUTPUT);

pinMode(LEDROJO, OUTPUT);

pinMode(ECHO, INPUT);

pinMode(TRIGGER, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

4º EMPEZAMOS CON TODOS LOS LED APAGADOS

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | // Apaga todos los LEDs void apagarLEDs() { // Apagamos todos los LEDs digitalWrite(LEDVERDE, LOW); digitalWrite(LEDAMARILLO, LOW); digitalWrite(LEDROJO, LOW); } |
| --- | --- |

5º FUNCIÓN LOOP EN BUCLE

void loop() {

// Preparamos el sensor de ultrasonidos

iniciarTrigger();

// Obtenemos la distancia

float distancia = calcularDistancia();

// Apagamos todos los LEDs

apagarLEDs();

// Lanzamos alerta si estamos dentro del rango de peligro

if (distancia < umbral1)

{

// Lanzamos alertas

alertas(distancia);

}

}

5º INICIAR SENSOR ULTRASÓNICO

- INICIAMOS TIGGER QUE LANZA UN PULSO.

Comienza en estado bajo durante 2 milisegundos, luego 10 milisegundos estado alto y por último ponemos en estado bajo.

- SE MANDARÁ UNA SEÑAL PARA QUE LA CAPTE EL ECHO

| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | // Método que inicia la secuencia del Trigger para comenzar a medir void iniciarTrigger() { // Ponemos el Triiger en estado bajo y esperamos 2 ms digitalWrite(TRIGGER, LOW); delayMicroseconds(2); // Ponemos el pin Trigger a estado alto y esperamos 10 ms digitalWrite(TRIGGER, HIGH); delayMicroseconds(10); // Comenzamos poniendo el pin Trigger en estado bajo digitalWrite(TRIGGER, LOW); } |
| --- | --- |

6º CALCULAR DISTANCIAS A LOS OBJETIVOS

Una vez que está preparado el sensor, ya podemos utilizarlo para calcular la distancia.

- Definimos la función calcularDistancia(). Es una función particular ya que nos va a devolver un valor. Eso se hace poniendo al final (o donde quieras) la palabra reservada return seguido del valor que quieres devolver. Todo el código que haya por debajo del return no se ejecuta así que precaución. En este caso yo devuelvo la distancia calculada dentro de la función que es una variable del tipo float.

- Definimos tiempo, para ello se utiliza la función nativa de Arduino pulseIn. Esta función nos devuelve el tiempo transcurrido hasta que cambia de estado. Anteriormente hemos preparado el sensor dejando el pin, donde tenemos conectado el trigger, en estado bajo. Cuando la onda ultrasónica viaja por el aire, rebota en el objeto y es detectada por el echo, el pin cambia de estado a alto (HIGH).

La función pulseIn detecta eso precisamente, y devuelve el tiempo transcurrido en microsegundos. Por este motivo se debe convertir a segundos multiplicando por 0,000001 que es lo mismo que dividir por 1.000.000. Con esta información ya podemos aplicar la fómula para calcular la distancia en función del tiempo y la velocidad.

| 1 12 13 14 15 16 17 | // Método que calcula la distancia a la que se encuentra un objeto. // Devuelve una variable tipo float que contiene la distancia float calcularDistancia() { // La función pulseIn obtiene el tiempo que tarda en cambiar entre estados, en este caso a HIGH unsigned long tiempo = pulseIn(ECHO, HIGH); // Obtenemos la distancia en cm, hay que convertir el tiempo en segudos ya que está en microsegundos // por eso se multiplica por 0.000001 float distancia = tiempo * 0.000001 * sonido / 2.0; Serial.print(distancia); Serial.print("cm"); Serial.println(); delay(500); return distancia; } |
| --- | --- |

NOTA: [icon name=»exclamation-triangle» class=»» unprefixed_class=»»] El tiempo obtenido por la función pulseIn debe ser dividido por 2. Esto es devido a que recorre dos veces la distancia, va hacia el objeto, rebota y vuelve hasta el sensor y por lo tanto tarda el doble.

7º LANZAR ALERTAS

Una vez tenemos la distancia calculada ya podemos decidir si estamos en la situación de enviar alerta o no. Siempre que la distancia esté por debajo del primer umbral (umbral del LED verde y el menos restrictivo), lanzaremos la correspondiente alerta visual y sonora.

Antes de hacer nada es conveniente apagar todos los LEDs. Esto lo hacemos llamando a la función que hemos generado anteriormente.

- Reproducir un sonido con buzzer, utilizamos la función nativa de Arduino tone(pin, frecuencia, duración). Esta función admite hasta 3 parámetros aunque con los 2 primeros, sería suficiente.

- pin: es el pin donde hemos conectado el buzzer. Recuerda que debe ser un pin PWM.

- frecuencia: podemos poner un valor entre 20 Hz y 20.000 Hz. Juega con estos valores hasta conseguir un sonido adecuado.

- duración: la duración en milisegundos que quieres que dure el sonido. Prueba a variarlos.

NOTA: [icon name=»lightbulb-o» class=»» unprefixed_class=»»] Si no utilizas el parámetro de duración, el sonido se reproducirá continuamente hasta que llames a la función noTone(pin).

La función comprueba que tipo de alerta hay que lanzar. Si está dentro del rango umbral 1 y umbral 2, enciende el LED verde y reproduce un sonido de 2.000 Hz durante 200 milisegundos. Si está dentro del rango umbral 2 y umbral 3, enciende el LED amarillo y reproduce un sonido de 2.500 Hz durante 200 milisegundos y si está por debajo de umbral 3, enciende el LED rojo y reproduce un sonido de 3.000 Hz durante 200 milisegundos.

En este caso hemos puesto estos colores de led pero recuerda que dependerá de los colores de tus led.