PROGRAMAS DE REGA (POR FAVOR: DESACTIVAR OS DÍAS DE CHOIVA)
	Nº
	NOME
	ZONAS QUE REGA
	SECTORES 
	GRUPO/ PRIORIDADE (*)
	HORAS INICIO

(***)

	1
	MICROASP.

 P. PLANTA  
	SOMBRA FORESTAL, SOMBRA ORNAMENTAL, INVERNADOIRO 4, MICROS VIVEIRO
	1, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 38
	2/4
	11:00; 17:00

	2
	PROPAGACIÓN
	BANQUETAS PROPAGACIÓN (AINDA SEN CONECTAR)
	2, 3, 4
	1/1
	 CANDO SE CONECTEN AS VÁLVULAS TRABALLARASE POR DURACIÓN/PAUSA

	3
	HORTA
	INVERNADOIRO 1 E HORTA ECOLÓXICA 
	7, 9, 11, 45, 46, 47, 48
	2/5
	23:00

	4
	INVER 2
	INVERNADOIRO 2

(SEN INSTALACIÓN)
	13
	2/4
	11:30

	5
	INVER 3
	INVERNADOIRO 3
	16
	2/4
	11:30

	6
	INVER 5
	INVERNADOIRO 5
	22
	2/4
	11:30

	7
	INVER 6
	INVERNADOIRO 6 (HIDROPÓNICO)
	24
	2/2
	11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

	8
	KIWI
	KIWI
	25, 26, 27, 28
	2/3
	8:30; 16:30

	9
	VIVEIRO
	VIVEIRO GOTEO E ASPERSIÓN HORTA
	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43
	2/2
	11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

	10
	FROITEIRAS
	FROITEIRAS
	40, 41, 42
	2/6
	10:00; 18:00

	11
	VIÑO E ACEITE
	VIDES E OLIVEIRAS
	60, 63, 64
	2/7
	23:00

	12 
	XARDÍNS E AROMAS (**)
	AROMÁTICAS, XARDÍNS E ALVARIZA
	52; 90; 53; 91; 54; 92; 55; 93; 56; 44; 57; 49; 

58; 50; 59; 51; 

62 (**)
	3/9
	23:00

	13
	GALIÑA MOS
	GALIÑEIRO

(SEN INSTALACIÓN)
	29
	4/1
	


(*) Dous programas do mesmo grupo NUNCA se executarán simultaneamente aínda que coincidan no tempo: execútase primeiro o que teña maior nivel de prioridade (tal nivel vai dende 1, máxima, ata 9, mínima). Dous programas de distinto grupo poden executarse simultaneamente, o cal é preciso xa que en XULLO e AGOSTO podemos necesitar mais de 24 horas diarias, o cal non  é posible (VER FOLLA RESUME DE PROGRAMACIÓN). Así, na programación feita, os programas 3 e 11 executaranse mentres se executa o 12. Esto será así mentres non se fertilice (si se fertiliza, o programador non permite executar ao mesmo tempo programas con distintos plans de fertilización).
(**) Estes sectores van NESTA ORDE porque se agrupan de dous en dous para aforrar horas, por mor do indicado no punto anterior (podemos ter problemas en xullo-agosto). NON SE PODEN DESORDENAR, pero si poden ter tempos distintos ou TEMPO CERO.
(***) Máximo 6 arranques/día, excepto nos programas TEMPO ACTIVO/TEMPO PAUSA, que se usará, por exemplo, para activar as banquetas de propagación. PÓDENSE ACTIVAR AS 6 ou 5, 4, 3, 2, 1 ou NINGUNHA PARA CADA PROGRAMA.  PARA COÑECER A FRECUENCIA DE REGAS DIARIA VER FOLLA RESUME DE PROGRAMACIÓN.
