CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA PUERTA DE GARAGE

Condiciones de funcionamiento

Para automatizar una puerta de un garaje necesitamos saber las condiciones a cumplir:

1º- La puerta se abrirá mediante un pulsador situado en la entrada. Éste pulsador puede ser de llave, accionado por control remoto, tarjeta, etc. (I1).

2º.- La puerta se abrirá (Q1), hasta un tope que lo determinará un final de carrera correctamente ubicado (I4). La permanencia de la puerta en esa posición lo determinará un temporizador y oscilará entre 30 y 40 segundos.

3º.- Pasado éste tiempo la puerta bajará (Q2) hasta que un tope (en este caso un final de carrera 2 (I5)) indique al motor su parada. Este final de carrera permanecerá presionado hasta que la puerta suba de nuevo al accionar algún elemento de mando.

CONDICIÓN 1ª.- Si la puerta está bajando y se presiona el pulsador de entrada I1 (porque en ese momento algún coche entra o sale) la bajada de la puerta se detendrá (Q2=off), y comenzará de nuevo a subir comenzando de nuevo la temporización (Q1=on).

CONDICIÓN 2ª.- En el interior del garage podrá existir un pulsador de apertura manual o por mando, para los vehículos que deseen salir. Éste mando estará en paralelo con el de exterior (I1).

CONDICIÓN 3ª.- Para evitar posibles peligros, se puede instalar una célula fotoeléctrica (I6) que impida que, mientras baja la puerta, si algún vehículo o viandante cruza, al cruzar el haz de luz, la puerta para, y sube al pasar dos segundos, es decir, al detectar la célula el motor para antes de volver a subir. Además, mientras la puerta baja, existirá un aviso intermitente luminoso (Q3).

CONDICIÓN 4ª.- Tanto el pulsador de paro, como el relé térmico (I2 e I3), al actuar, detendrán la instalación. En caso concreto del relé térmico (I3), existirá además una lámpara avisado de la avería del motor (Q4).

Donde:

I1: Pulsador de orden de subida de puerta. Si hay mando a distancia, se conecta en paralelo.

I2: Pulsador de paro.

I3: Relé térmico.

I4: Final de carrera de arriba.

I5: Final de carrera de abajo.

I6: Célula fotoeléctrica de seguridad.

Q1: Contactor de motor sube.

Q2: Contactor de motor baja.

Q3: Aviso luminoso intermitente mientras la puerta baja.

Q4: Aviso luminoso avería del motor. (procedente del relé térmico).