1. ¿Cuáles de las siguientes opciones se consideran como áreas de domótica?

a) Seguridad y eficiencia energética.

b) Internet de las cosas y seguridad.

c) Comunicaciones y teletrabajo.

d) Ocio y entretenimiento e interne! de las cosas.

2. Relaciona las diferentes áreas con el servicio que realizan:

| Área de seguridad |  | Televisión por satélite |
| --- | --- | --- |
| Área de eficiencia energética |  | Control de accesos |
| Área de control del entorno |  | Simulación de presencia |
| Área de ocio y entretenimiento |  | Control de iluminación |
| Áreas de comunicaciones |  | Teletrabajo |
| Área de accesos a Multimedia |  | Telefonía IP |

3. ¿Cómo se considera la vivienda con nivel de domótica 50 cubriendo en 4 aplicaciones?

a) Nivel mínimo.

b) Nivel intermedio.

c) Nivel excelente.

d) Nivel superior.

4. ¿Cuántos detectores de presencia habrá en una instalación para tener 1 punto?

a) Uno.                 b) Dos.                 c) Uno cada 20 m2.                 d) Uno por estancia.

5. ¿Cuántos detectores de incendios habrá en una instalación para tener 2 puntos?

a) Uno en la cocina.

b) Uno cada 5 m2.

c) Uno cada 30 m2.

d) Uno por estancia.

6. ¿Qué diferencia hay entre domótica e inmótica?

a) La domótica se centra solo en viviendas y hoteles y la inmótica, en el resto.

b) La inmótica se centra solo en edificios de oficinas y la domótica, solo en las viviendas.

c) La domótica se centra en las viviendas y la inmótica, en edificios del sector terciario.

d) La inmótica se centra en viviendas y domótica, en edificios no destinados a viviendas.

7. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un elemento captador?

a) Sensor de humedad.

b) Interruptor final de carrera.

c) Paro de emergencia.

d) Persiana eléctrica.

8. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un elemento actuador?

a) Mando a distancia por radiofrecuencia.

b) Motor de la puerta del garaje.

c) Cilindro neumático.

d) Bomba de agua para el regadío del jardín.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La topología en estrella emplea menos cableado eléctrico.

b) La topología en línea es más robusta frente a cortes del cableado.

c) La tipología en anillo es, como la de estrella, de tipo jerárquico.

d) La topología en malla es la más robusta ante fallos.

10. ¿ITC del R.E.B.T. se recoge la normativa respecto a las instalaciones domóticas?

a) ITC-21.               b) ITC-31.              c) ITC-41.             d) ITC-51.

11. Sección del cableado que alimenta al circuito domótico desde su magnetotérmico?

a) 1,5 mm2.              b) 2,5 mm2.             c) 4 mm2.            d) 6 mm2.

12. Indica cuáles son los beneficios del empleo de la domótica en las viviendas.

13. Cita cuáles son las áreas de control en un sistema domótico.

14. Apunta al menos cuatro servicios del área de seguridad.

15. Señala al menos cuatro servicios del área de ocio y entretenimiento.

16. Nombra al menos cuatro servicios del área de comunicaciones.

17. Menciona al menos 2 servicios del área de acceso a contenidos multimedia.

18. Pon al menos 4 ejemplos de edificios donde se aplicaría la inmótica.

19. ¿Qué reglamento recoge cuál será la documentación técnica y qué aspectos contempla?