CHULETA PARA MEDIR CON EL POLIMETRO:
· Colocar las puntas de prueba.

· Colocar el selector en posición.

1. Medida del Voltaje, caída de tensión y polaridad:

· Seleccionar suficiente escala, luego reducirla.

· Alimentar el circuito.

· Poner puntas de prueba en los puntos entre los que se pretende medir.

2. Medida de la Resistencia:

· Comprobar que el circuito está apagado: no tiene tensión ni circula intensidad.

· Seleccionar una escala y luego ir aproximando a la medida.

· Comprobar que no existen “rebotes” en la medida.

3. Medida de la Intensidad o consumo:

· Seleccionar la máxima escala, y después ir aproximando a la medida.

· El circuito está apagado, se enciende al “puentear” con el polímetro.

· Comprobar antes de hacer el “puente” que no voy hacer un “corto”.(que haya una resistencia antes de masa).

4. Medida de diodos y transistores:

· Seleccionar función diodo en el polímetro y leer tensión barrera, con las mismas precauciones que para medir resistencia.

5. Medida de condensadores:

· Comprobar que esté descargado.
[image: image1.emf]R1 1,0k


+


W


ZM1


V1 12,0


V


+


VM1


V2 12,0


LIGHT1


A


+


AM1




R1 1,0k

+

ZM1

V1 12,0

V

+

VM1

V2 12,0

LIGHT1

A

+

AM1


