| CMIMA01 INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS E DE CLIMATIZACIÓN MP0038 (236h) Instalacións Eléctricas e Automatismos | MP0038_13 | UF02 - Montaxe e mantemento de cadros eléctricos asociados aos equipamentos térmicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práctica nº: 02 - 06 Título: Cambio de sentido de giro de un motor monofásico. Índice: - 1: MEMORIA. - 2: ANEXO I: PLANOS. - Esquemas. - Croquis de cuadro. - 3: ANEXO II: LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO. - 4: FOTOGRAFÍAS. - 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. |  |  |  |  |  |
|  | ENTREGA | DATA: |  | HORA: |  |  |
|  | NOMBRE: |  |  |  | Nº |  |

1 MEMORIA

- Formación previa.

El contactor. Funcionamiento. Tipos. Partes internas. Proceso de desmontaje y montaje. Cambio de bobina. Características.

Elaboración de planos de alimentaciones, mando y potencia. Justificación, elaboración y referenciado.

Enclavamiento eléctrico de contactores. Conexionado de motores monofásicos.

Toma e interpretación de medidas eléctricas.

- Enunciado

Tomando como punto de partida la instalación de la tarea anterior, tomar y analizar los esquemas proporcionados como anexos a esta tarea, proceder a su ejecución, y a la comprobación de su funcionamiento, aplicando los procedimientos de comprobación del funcionamiento de los circuitos de alimentaciones, mando y fuerza.

- Justificaciones, cálculos y medidas.

  - Describir de forma concisa y concreta el funcionamiento de la instalación.

  - Medir las resistencias óhmicas de los devanados e identificar el principal y el auxiliar reflejándolo documentalmente.

  - Medir la corriente consumida por las bobinas de los contactores y por el motor.

  - ¿Qué efectos tiene sobre el funcionamiento que no se conecte el devanado auxiliar cuando el rótor está parado?

  - ¿Se observa algún tipo de fenómeno inesperado en el caso de que se ordene un cambio de sentido de giro antes de que el eje del motor esté parado?

- Comportamiento de la instalación ante los conexionados erróneos que se puedan producir.

2 PLANOS

3 LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

1 Material eléctrico

| Aptdo. | Concepto | Distribuidor | Fabricante | Referencia | Uds. | P. U. [€] | P.T. [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Venta de material eléctrico online - Comprar material eléctrico - La Tienda de Electricidad

Todos los Productos | Schneider Electric España (se.com)

Comprar material eléctrico | Tienda de electricidad online (todoelectrico.es)

Catálogo de Materiales Eléctricos. Suministro Mayorista de Material Eléctrico de las Mejores Marcas. (sindel.es)

4 FOTOGRAFÍAS

5 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

5-1 CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOCUMENTACIÓN

| CA / BC | Definición | 0-10 |
| --- | --- | --- |
| RA1 CA 1.2 | Interpretáronse os símbolos normalizados eléctricos e electrónicos en esbozos, esquemas, croquis e planos. |  |
| RA1 CA 1.3 | Calculáronse as magnitudes características en circuítos de CC e CA aplicando leis e teoremas básicos. |  |
| RA2 CA 2.1 | Identificouse a simboloxía en relación cos elementos reais. |  |
| RA2 CA 2.2 | Especificáronse as características dos elementos que interveñen nos circuítos eléctricos tendo en conta a súa función e aplicación. |  |
| RA2 CA 2.3 | Representáronse graficamente os esquemas eléctricos e de control coa simboloxía de aplicación, utilizando software de debuxo. |  |
| RA2 CA 2.4 | Aplicouse a normativa electrotécnica correspondente. |  |
| RA2 CA 2.5 | Tívose en conta a normativa de representación do sector. |  |
| RA2 CA 2.6 | Representáronse graficamente os regreteiros e bornes coa simboloxía e a numeracións correctas. |  |
| RA2 CA 2.7 | Utilizáronse programas de deseño de uso habitual no sector. |  |
| RA2 CA 2.8 | Verificouse o funcionamento dos circuítos utilizando software de simulación. |  |

5-2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN MONTAXE

| CA / BC | Definición | 0-10 |
| --- | --- | --- |
| RA1 CA 1.2 | Elaborouse a documentación técnica de apoio e imprescindible para o desenvolvemento da montaxe axeitadamente. |  |
| RA1 CA 1.5 | Distribuiu axeitadamente os elementos no taboleiro de montaxe. |  |
| RA1 CA 1.5 | Conectou axeitadamente os elementos e aparellos. |  |
| RA1 CA 1.5 | Referenciáronse os cables e conexións axeitadamente. |  |
| RA1 CA 1.5 | Deixouse a folgura axeitada nos cables nas caixas de derivación e de mecanismos. |  |
| RA1 CA 1.5 | Embornáronse axeitadamente os cables. |  |
| RA1 CA 1.6 | Mediuse continuidade e illamento antes de alimentar a instalación para evitar curtocircuitos, derivacións a terra e mal funcionamento. |  |
| RA1 CA 1.6 | Tomou as medidas das magnitudes eléctricas solicitadas con precisión e respectando as medidas de seguridade. |  |
| RA3 CA 3.1 | Interpretáronse os esquemas de manobra, control e forza. |  |
| RA3 CA 3.3 | Relacionouse cada elemento coa súa función no conxunto. |  |
| RA3 CA 3.6 | Montáronse os elementos dos cadros eléctricos en condicións de calidade. |  |
| RA3 CA 3.8 | Comprobouse o funcionamento do cadro, de acordo coas especificacións. |  |
| RA3 CA 3.9 | Operouse con autonomía nas actividades propostas. |  |
| RA3 CA 3.10 | Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade. |  |