| CSIMA02 INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUIDOS MP0120 (187h) Sistemas Eléctricos e Automáticos | MP0120 | Sistemas eléctricos e automáticos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práctica nº: XX - XX Título: Cambio de sentido de giro de un motor monofásico. Índice: - 1: MEMORIA. - 2: ANEXO I: PLANOS. - Esquemas. - Croquis de cuadro. - 3: ANEXO II: LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO. - 4: FOTOGRAFÍAS. - 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. |  |  |  |  |  |
|  | ENTREGA | DATA: |  | HORA: |  |  |
|  | NOMBRE: |  |  |  | Nº |  |

1 MEMORIA

- Formación previa.

El contactor. Funcionamiento. Tipos. Partes internas. Proceso de desmontaje y montaje. Cambio de bobina. Características.

Elaboración de planos de alimentaciones, mando y potencia. Justificación, elaboración y referenciado.

Enclavamiento eléctrico de contactores. Conexionado de motores monofásicos.

Toma e interpretación de medidas eléctricas.

- Enunciado

Tomando como punto de partida la instalación de la tarea anterior, tomar y analizar los esquemas proporcionados como anexos a esta tarea, proceder a su ejecución, y a la comprobación de su funcionamiento, aplicando los procedimientos de comprobación del funcionamiento de los circuitos de alimentaciones, mando y fuerza.

- Justificaciones, cálculos y medidas.

  - Describir de forma concisa y concreta el funcionamiento de la instalación.

  - Medir las resistencias óhmicas de los devanados e identificar el principal y el auxiliar reflejándolo documentalmente.

  - Medir la corriente consumida por las bobinas de los contactores y por el motor.

  - ¿Qué efectos tiene sobre el funcionamiento que no se conecte el devanado auxiliar cuando el rótor está parado?

  - ¿Se observa algún tipo de fenómeno inesperado en el caso de que se ordene un cambio de sentido de giro antes de que el eje del motor esté parado?

- Comportamiento de la instalación ante los conexionados erróneos que se puedan producir.

2 PLANOS

3 LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

1 Material eléctrico

| Aptdo. | Concepto | Distribuidor | Fabricante | Referencia | Uds. | P. U. [€] | P.T. [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cualificación |  |  |  |  |  |
| 2 | Mano de obra |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Venta de material eléctrico online - Comprar material eléctrico - La Tienda de Electricidad

Todos los Productos | Schneider Electric España (se.com)

Comprar material eléctrico | Tienda de electricidad online (todoelectrico.es)

Catálogo de Materiales Eléctricos. Suministro Mayorista de Material Eléctrico de las Mejores Marcas. (sindel.es)

4 FOTOGRAFÍ