| CSIMA02 INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUIDOS MP0120 (187h) Sistemas Eléctricos e Automáticos | MP0120 | UF02 - Montaxe e mantemento de cadros eléctricos asociados aos equipamentos térmicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Práctica nº: XX - XX Título: Arranque Y-D de motor trifásico con guardamotor con cambio de Y a D por relé temporizado a la desconexión. Índice: - 1: MEMORIA. - 2: ANEXO I: PLANOS. - Esquemas. - Croquis de cuadro. - 3: ANEXO II: LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO. - 4: FOTOGRAFÍAS. |  |  |  |  |  |
|  | ENTREGA | FECHA: |  | HORA: |  |  |
|  | NOMBRE: |  |  |  | Nº |  |

1 MEMORIA

- Formación previa.

El contactor. Funcionamiento. Tipos. Partes internas. Proceso de desmontaje y montaje. Cambio de bobina. Características.

Elaboración de planos de alimentaciones, mando y potencia. Justificación, elaboración y referenciado.

Enclavamiento eléctrico de contactores. Conexionado de motores monofásicos.

Protección de los circuitos de alimentación de motores mediante guardamotor y relé térmico acompañado por grupo de fusibles.

Simulación de la instalación automática cableada de marcha – paro de un motor monofásico protegido por guardamotor.

Simulación de la instalación automática cableada de marcha – paro de un motor monofásico protegido por relé térmico acompañado por grupo de fusibles.

Toma e interpretación de medidas eléctricas.

Corrientes polifásicas.

Funcionamiento de motores trifásicos. Arranque Y-D de motores trifásicos.

- Enunciado

Tomando como punto de partida la instalación de la tarea anterior y las simulaciones del funcionamiento de motores monofásicos con los dos tipos de protecciones contra sobrecorrientes, desarrollar un circuito de control marcha – paro con preferencia al paro y enclavamiento de dos motores monofásicos en los que uno de ellos esté protegido con guardamotor y el otro con relé térmico acompañado de grupo de fusibles.

En primer lugar, introducir en el simulador el circuito completo y comprobar su funcionamiento.

A continuación, y utilizando como documentación esquemática de la instalación los planos desarrollados con el simulador, ejecutar físicamente la instalación y comprobar su funcionamiento.

NOTA: recordar que para comprobar el funcionamiento de una instalación automática, el procedimiento a seguir es:

- Comprobar la continuidad y aislamiento de cada uno de los circuitos. Recordar realizar estas comprobaciones en ausencia de tensión y sin que estén las cargas conectadas.

- Alimentar el circuito de mando y comprobar que la secuencia de maniobra se ejecuta adecuadamente tanto bajo condiciones normales como para los casos de órdenes contradictorias que puedan suponer un riesgo para la instalación o para las personas.

- Conectar las cargas, alimentar el circuito de potencia y proceder a comprobar el funcionamiento de éstas.

- Tomar medida de las corrientes consumidas por las bobinas de los contactores.

- Elaborar un cuadro resumen de las magnitudes teóricas tensión, corriente, potencia activa, reactiva y aparente del motor tanto cuando está conectado en Y como cuando lo está en D.

- Tomar medida de las corrientes de línea y calcular las de fase consumidas por el motor cuando está conectado en Y.

- Tomar medida de las corrientes de línea y calcular las de fase consumidas por el motor cuando está conectado en D.

- Calcular las potencias activa, reactiva y aparente consumidas por el motor tanto cuando está conectado en Y como cuando lo está en D.

- Elaborar un cuadro resumen de las magnitudes anteriores manteniendo el formato del elaborado para las magnitudes teóricas.

- Justificar las posibles diferencias de resultados entre las magnitudes teóricas (directas y las obtenidas a partir de datos teóricos), y las magnitudes prácticas (directas y las obtenidas a partir de datos prácticos).

- Diagrama de flujo.

  - Elaborar las tablas de variables:

| ENTRADAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nemónico | Definición | Tipo | Acciones | Lógica |

| SALIDAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemónico | Definición | Tipo | Acción |

  - Dibujar un diagrama de flujo que indique el funcionamiento de la instalación de acuerdo con las indicaciones del profesor.

- Comportamiento de la instalación ante los conexionados erróneos que se puedan producir.

2 PLANOS

3 LISTA DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

1 Material eléctrico

| Aptdo. | Concepto | Distribuidor | Fabricante | Referencia | Uds. | P. U. [€] | P.T. [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cualificación |  |  |  |  |  |
| 2 | Mano de obra |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Venta de material eléctrico online - Comprar material eléctrico - La Tienda de Electricidad

Todos los Productos | Schneider Electric España (se.com)

Comprar material eléctrico | Tienda de electricidad online (todoelectrico.es)

Catálogo de Materiales Eléctricos. Suministro Mayorista de Material Eléctrico de las Mejores Marcas. (sindel.es)

4 FOTOGRAFÍAS