TF.1. CÁLCULOS BÁSICOS PSICROMETRÍA

- Si tenemos una temperatura de 26ºC y una humedad relativa de 40% calcula la temperatura húmeda. ¿Y si aumenta la humedad relativa hasta el 80%, ¿qué pasaría con la temperatura húmeda?

- Si la temperatura seca es de 25ºC y la temperatura húmeda es de 15ºC, averigua la humedad específica y la humedad relativa.

- La pared interior de una habitación tiene en una determinada zona una temperatura de 14ºC, si el aire de dicha habitación tiene una temperatura de 26ºC y una humedad relativa de 60%, ¿Se formará condensación sobre la pared de la habitación?

- En una habitación de una vivienda, tenemos las siguientes condiciones: temperatura 22ºC y humedad relativa del 50%. Sabiendo que la temperatura en la superficie exterior de la ventana es de 15ºC. ¿Se producirá condensación en el interior de la ventana?

- Supongamos que una muestra de aire tiene una temperatura de bulbo seco de 32ºC y temperatura de bulbo húmedo de 23ºC.

- Sitúa el punto correspondiente a estos datos en el diagrama psicrométrico.

- Indica cuáles serán las demás propiedades del aire

- En un equipo de tratamiento de aire, transformara aire de 35ºC y al 40% de humedad relativa en aire a 22ºC y al 55% de Hr. ¿Cuál será el FCS del proceso? ¿Cuál será la humedad específica final?

- Si tenemos aire con unas condiciones de 18ºC y de 5 g/Kg de humedad específica y queremos aumentar su tª hasta los 25ºC de manera que FCS sea 0,6. Determina cuál será la humedad del aire.