Ejercicios1   repaso conceptos basicos

NOMBRE






FECHA

17.3 Que valor tendrá la resistencia eléctrica de un conductor de cobre de longitud 2m , sección 1mm2 y resistividad 0.018 Ωmm2/m 
17.4 Cual será la resistencia de un conductor de aluminio de 1 m de longitud, 0.5mm de diámetro y resistividad 0.028 Ωmm2/m
17.6 Determinar la longitud de un conductor de cobre arrollado a una bobina si la resistencia eléctrica del conductor es de 200 Ω y su diámetro 0.1 mm. , resistividad anterior.
17.7 un conductor de aluminio  debe tener una longitud de 2 m y una resistencia eléctrica  de 9.33 Ω. Calcular.
a-sección del conductor        b- diámetro del conductor.
18.4 La resistencia del bobinado de cobre de una maquina a 20 ºC es de 2.8 Ω .Durante el trabajo de la maquina el bobinado alcazo  una resistencia de 3.2Ω. calcular la temperatura del bobinado, sabiendo que el coefic de variación de la resistencia con la temperatura es de 0.004 1/ºC.
23.4 Se quiere fabricar un calefactor con alambre de manganita de 0.3 mm de diámetro y resistividad 0.43 Ωmm2/m , conectado a 220 v consume una intensidad de 4 A. considerando que la resistencia de la manganita  no varia con la temperatura de manera apreciable. Calcular.
a- resistencia del calefactor.   B- longitud del alambre necesario.
24.2 calcular la caída de tensión de un conductor de aluminio de 2m , sección mm2 resistividad 0.028 Ωmm2/m , intensidad 1.2 A
25.2 una línea eléctrica de 5m esta formada por dos conductores de aluminio de 5.64mm de diámetro y y resistividad anterior. La tensión al principio de la línea es de 1.35v y la intensidad es de 1.5 A . Calcular
a- tensión al final de la línea.
25.3 Una línea eléctrica de 4.00m de longitud esta formada por dos conductores de cu , sección 1.6 mm2. Si por la línea circula una corriente eléctrica de 1 A. Calcular.
a-resistencia de la línea  
b-tensión que debe tener al principio de la línea , para que la tensión al final de la misma sea de 2.20v
