Tarefa 3_ MANEXO DE VOLTÍMETRO. CAÍDAS DE TENSIÓN EN CIRCUÍTOS SERIE PARALELO CON LEDS

Dispós do segunte material:

- 6 leds, dos cales 3 son verdes e 3 vermellos.

- Fonte de alimentación de corrente continua de 5V.

- Resistencias > 1 Ω

- Conmutador / Interruptor

- Realizar un esquema en Tinkercad que cumpla que a intensidade que circula por cada led sexa 20 mA ± 20%.

- As resistencias deben elixirse con valor comercial.

- Medir caída de tensión nun led verde e nun led vermello.

- Medir a caída de tensión na / nas resistencia/s.

- Incluír na tarefa captura de pantalla da simulación, indicando as resistencias elixidas.

- Indicar a potencia subministrada pola fonte.

- Unha vez logrado o esquema correcto coa simulación en Tinkercad, montar o circuíto e comprobar a intensidade e as caídas de tensión. Sacar foto da montaxe, mostrando o valor das caídas de tensión observadas co polímetro.

- Cambiar fonte de tensión por xerador de funcións, e aplicar onda alterna cadrada con valor superior 5V, valor inferior 0V, frecuencia 2Hz.

- Indicar como cambia o comportamento do circuíto.