- Una probeta de resina epoxi con cuatro capas de fibra carbono de 250x25 mm, es sometida a un ensayo de tracción. La distancia inicial entre mordazas es de 125 mm y en el momento de la rotura es de 127 mm. Al retirar la probeta se mide con un calibre su anchura en el punto de rotura y se comprueba que es de 24.50 mm. Calcula el coeficiente de Poisson (ϑ).

- Una probeta de madera es sometida a un ensayo de dureza Brinell en un durómetro con una bola de Ø = 10 mm como indentador. La carga total aplicada es de 100 Kp y la huella que deja en la madera tiene Ø = 5,73 mm. Calcula la dureza usando las ecuaciones de la norma UNE 56534:1977; y también usando la ecuación general de la dureza Brinell.

- Una probeta de madera prismática de 300 mm de longitud y 20x20 mm de ancho y alto. La distancia entre apoyos es de 240 mm y la carga de rotura es de 147,62 Kgf. Calcula la resistencia a flexiónestática en Kg/cm2, según la norma UNE 56537:1979.

- Dos probetas de cobre (E = 108 GPa) y acero (E = 210 GPa)de la misma longitud están sometidas a un esfuerzo de tracción.

– ¿Cuál de ellas tendrá mayor deformación elástica, cuando están sometidas a igual tensión de tracción?

–¿Cuál debería ser la relación de sus secciones para que ambas experimenten la misma deformación elástica, siendo sometidas a igual tensión de tracción?

- Una barra cilíndrica de acero al carbono (E = 200 GPa)  tiene un límite elástico convencional de 220 N/mm2. ¿Qué sección debe tener dicha barra para que no sufra deformación permanente cuando es sometida a un esfuerzo de 500 KN?

- En un ensayo de dureza Brinell realizado a un acero dulce se obtiene una huella conØ = 6 mm. La bola utilizada es de Ø = 10 mm.

– Calcula el valor de la dureza Brinell.

- Un acero inoxidable 316L es sometido a un ensayo de dureza Vickers, obteniéndose el siguiente resultado: 140HV30 (valor-tipo de dureza-carga en Kp).

– Calcula el valor medio de  la diagonal de la huella obtenida.