OBJETIVOS

- Conocer las principales características de la central amplificadora.

- Programar y ajustar la central amplificadora.

- Conocer las diferentes utilidades que puede tener la central amplificadora.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Realizar la configuración de una cabecera de RTV mediante una central amplificadora programable de Televés AVANT HD para realizar la amplificación de los diferentes canales de televisión y radio.

La práctica constará de varias partes definidas en la siguiente tabla:

| Parte 6.1. | - Montaje con una entrada UHF1 - Amplificación de los canales C31 y C39 - Sin FM y BIII (DAB) - Sin FI - Salida MATV |
| --- | --- |
| Parte 6.2. | - Montaje con una entrada UHF1 - Amplificación de los canales C24, C31, C37, C39, C43, C45, C46, C48. - Sin FM y BIII (DAB) - Sin FI - Salida MATV |
| Parte 6.3. | - Montaje con las entradas UHF1 y UHF2 - Amplificación de los canales C24, C31, C37, C39, C43, C45 con UHF1. - Amplificación de los canales C46, C48 con UHF2. - Sin FM y BIII (DAB) - Sin FI - Salida MATV |
| Parte 6.4. | - Montaje con la entrada UHF1. - Amplificación de los canales C24, C31, C37, C39, C43, C45, C46, C48 - Sin FM y BIII (DAB) - Con una banda de FI. - Salida MATV + SAT. - Programación mediante el software TSUITE. |

| CANAL |  | NIVEL DE SEÑAL | C/N | CBER | MER | FILTRO | EQUALIZACIÓN | AJUSTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | salida antena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida central |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida con ajustes |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | salida antena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida central |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida con ajustes |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | salida antena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida central |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida con ajustes |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | salida antena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida central |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida con ajustes |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | salida antena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida central |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida con ajustes |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | salida antena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida central |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida con ajustes |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | salida antena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida central |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida con ajustes |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | salida antena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida central |  |  |  |  |  |  |  |
|  | salida con ajustes |  |  |  |  |  |  |  |