Operaciones básicas en álgebra booleana:

¿Para qué sirve?

- Simplificar circuitos

- Ahorrar componentes

- Entender cómo funciona un procesador

- Diseñar lógica digital sin probar a ciegas

AND → multiplicación (·)

OR → suma (+)

NOT → negación (barra arriba)

Ejemplos:

A · B = A AND B

A + B = A OR B

¬A o Ā = NOT A

OR logic gates

Una compuerta OR es una pieza básica de la electrónica digital. Sirve para tomar decisiones simples del tipo sí / no (0 / 1).

La idea básica

Una compuerta OR tiene:

- Entradas (por ejemplo A y B)

- Una salida

Funciona así:

👉 Si al menos una entrada es 1 (encendido), la salida será 1
👉 Solo da 0 si TODAS las entradas son 0

Ejemplo súper cotidiano

Imagina una lámpara que se puede encender con dos interruptores:

- Interruptor A

- Interruptor B

La lámpara se enciende si:

- A está encendido O

- B está encendido O

- los dos están encendidos

Solo se apaga si ambos están apagados.

Eso es exactamente una compuerta OR.

¿Dónde se usan?

- Computadoras

- Teléfonos

- Semáforos

- Controles remotos

- Cualquier cosa que “decide” algo electrónicamente

Tabla simple

| A | B | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

AND / OR / NOT

(0 = apagado, 1 = encendido)

🔵 OR (O)

👉 Se enciende si AL MENOS uno está encendido

Como dijimos antes:

| A | B | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

🧠 Frase clave: “con uno basta”

🟢 AND (Y)

👉 Solo se enciende si TODOS están encendidos

Ejemplo real:
Un coche que solo arranca si giras la llave Y pisas el embrague.

| A | B | Salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

🧠 Frase clave: “tienen que estar todos”

🔴 NOT (NO)

👉 Invierte el valor

- Si entra 1 → sale 0

- Si entra 0 → sale 1

| A | Salida |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Ejemplo:
Un sensor que apaga la luz cuando hay sol.
Más sol = menos luz artificial.

🧠 Frase clave: “lo contrario”

Resumen express 🧠⚡

- OR → con que uno esté ON, funciona

- AND → solo funciona si TODOS están ON

- NOT → da lo opuesto

Estas tres son como el ABC de la electrónica digital.
Con ellas se construye TODO: calculadoras, CPUs, videojuegos, IA 🤯

NOR y XNOR suenan rarísimas, pero en realidad son combinaciones sencillas de las que ya viste.

🔴 NOR = OR + NOT

👉 Es una OR, pero con la salida invertida

Primero piensa en OR, luego dale la vuelta.

| A | B | OR | NOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

🧠 Frase clave:
“Solo da 1 cuando TODO está apagado”

Ejemplo real:
Una alarma que solo se activa si no hay ningún sensor activo.

🟣 XNOR = “iguales”

👉 Da 1 cuando las entradas son IGUALES

| A | B | XNOR |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

🧠 Frase clave:
“sale 1 si son iguales”

(Es lo contrario de XOR, que da 1 cuando son distintos)

Ejemplo real:
Un sistema que verifica si dos señales coinciden (comparadores, control de errores).

Mini-resumen rápido ⚡

- NOR → OR al revés
👉 ninguno activo

- XNOR → compara igualdad
👉 iguales = 1

Dato curioso 🤓:
Con solo compuertas NOR se puede construir cualquier circuito digital. Es una “compuerta universal”.