Práctica 1: Medidas de resistencia

| NOME | Nº ENTRENADOR |
| --- | --- |

- Procedemento para medir unha resistencia

Describe o procedemento que debe seguirse para medir unha resistencia cun polímetro.

- Procedemento para o termistor NTC

- Inserta o TERMISTOR NTC en dous orificios de distintas liñas da placa protoboard.

- Mide o valor da súa resistencia a Temperatura ambiente.

- Apértala entre os dedos uns segundos para aumentar a súa temperatura, observa e mide de novo.

| Resistencia segundo a marcaxe | Resistencia a temperatura ambiente | Resistencia ao aumentar a temperatura |
| --- | --- | --- |

Que lle sucede ao termistor cando aumenta a temperatura? Por que?

- Inserta agora o termistor en dous orificios da misma liña da placa protoboard e mide de novo a resistencia.

Que valor mostra agora o polímetro? Por que?

Saberías decir algunha aplicación que se lle podería dar á resistencia NTC na vida cotiá?

Procedemento para a LDR

Para a LDR, mide o valor da súa resistencia con luz ambiente e logo aumenta e diminúe a luz para medir os valores mínimo e máximo que logres acadar.

| Resistencia coa luz de ambiente | Resistencia a escuras | Resistencia con moita luz |
| --- | --- | --- |

Qué lle sucede a LDR cando aumenta a Luz? Por que?

Saberías decir algunha aplicación que se lle podería dar á resistencia LDR na vida cotiá?

Procedemento para o potenciómetro

- Colle un potenciómetro de 10K ou 100K no caixón correspondente.

- Mide as resistencias entre os seus terminais para catro posicións diferentes do cursor e recolle os datos na seguinte táboa:

| Posición | RAB | RAC | RBC |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición 1 |  |  |  |
| Posición 2 |  |  |  |
| Posición 3 |  |  |  |
| Posición 4 |  |  |  |

Debuxa ou captura un croquis do potenciómetro, coa súa estrutura interna, indicando cal é cada un dos seus terminais. Cales son as relacións de resistencia entre os terminais que deben cumprirse nun potenciómetro? Cúmprense neste caso?

Procedemento para os resistores fixos TH.

- Colle os resistores TH da caixa de resistores sen identificar.

- Identifica o valor dos resistores a través da súa marcaxe (Valor Nominal). Calcula tamén os valores máximo e mínimo a partir da tolerancia.

- Mide a súa resistencia co polímetro (indícao na columna “Valor Medido”).

- Unha vez comprobado que está en bo estado méteo no caixón correspondente ao seu valor nominal.

- Debes facelo cun mínimo de 5 resistores diferentes.

Recolleranse os resultados na seguinte táboa:

| Código de marcaxe | Valor Nominal | Valor Mínimo | Valor Máximo | Valor medido |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Análise das características de resistores fixos

Busca 2 follas de características de resistencias que se correspondan a tecnoloxías de fabricación diferentes (SMD + TH). Sinala sobre capturas de pantalla das mesmas as seguintes características: marxe de valores, tolerancia, coeficiente de temperatura e potencia máxima. Se empregas capturas de pantalla engade na memoria ligazóns ás follas de características.

(Axuda: Podes atopar as folas de características, por exemplo, na seguinte web: https://www.vishay.com/)