Práctica 3: Lei de Ohm e circuítos resistivos

| NOMES | Nº ENTRENADOR |
| --- | --- |

1. Lei de Ohm

O circuíto da figura mostra un potenciómetro conectado coma “reóstato”. Monta o circuíto empregando un potenciómetro R de 10 kΩ:

1.1 Completa unha táboa cos valores de intensidade de corrente, medidos e calculados, para os seguintes valores de resistencia obtidos a partir do reóstato. (!!!Coidado de non conectar a fonte co reóstato no mínimo de resistencia xa que a intensidade pode ser excesiva)

|  | Intensidade(mA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R = 4 kΩ | R = 3 kΩ | R = 2 kΩ | R = 1 kΩ |
| Intensidade Calculada |  |  |  |  |
| Intensidade Medida |  |  |  |  |

1.2 Co polímetro conectado coma amperímetro actúa sobre o reóstato para obter unha intensidade de 5 mA (Empeza co reostato no valor máximo de resistencia). Calcula e mide o valor de resistencia.

|  | Calculado | Medido |
| --- | --- | --- |
| R(kΩ) |  |  |

1.3 Agora, co potenciómetro nun valor fixo (que non sexa próximo ao mínimo) varía a tensión da fonte de alimentación para obter como mínimo 6 medidas de tensión e intensidade, aproveita o rango que che permite a fonte variable de         0-15V. Enche cos datos a seguinte táboa.

| Rmedida = |  |
| --- | --- |
| Tensión | Intensidade |

Cuestións

- Segundo as medidas feitas no apartado 1.1. ¿Cómo se comporta a intensidade respecto da resistencia?

- Segundo as medidas feitas no apartado 1.3. ¿Cómo se comporta a intensidade de corrente respecto da tensión?

- Representa os datos da táboa do apartado 1.3. nun gráfico coa tensión no eixo horizontal e a corrente no vertical. Que forma ten a gráfica?

2. Asociación de resistores en serie

Monta o seguinte circuíto con R1 = 4,7k e R2 = 10K

2.1 Fai as medidas seguintes empregando o polímetro e enche a táboa cos seus valores:

|  | Valor medido | Escala polímetro |
| --- | --- | --- |
| Tensión da fonte. |  |  |
| Valor da resistencia R1. |  |  |
| Valor da resistencia R2. |  |  |
| Resistencia equivalente. |  |  |
| Tensión VAB. |  |  |
| Tensión VBC. |  |  |
| Intensidade total. |  |  |
| Tensión no punto A, VA |  |  |
| Tensión no punto B, VB |  |  |

2.2 Calcula todos os valores que aparecen en azul no cadro a partir dos valores nominais de R1 e R2 e a tensión da fonte. Inclúe os cálculos na memoria.

2.3 Simula o circuíto co simulador online (https://www.falstad.com/circuit/)

empregando os valores de R1 e R2 e a tensión da fonte medidos no apartado 2.1. Engade na memoria unha captura de pantalla da simulación.

2.4 Enche o seguinte cadro cos resultados dos diferentes subapartados do apartado 2 (medidas, cálculos e simulacións). Compara os resultados xustificando as diferenzas.

|  | Medidas | Cálculos | Simulación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensión VAB. |  |  |  |
| Tensión VBC. |  |  |  |
| Intensidade total. |  |  |  |
| Tensión no punto A, VA |  |  |  |
| Tensión no punto B, VB |  |  |  |

Análise dos resultados: A que cres que se deben as diferenzas?

3. Asociación de resistores en paralelo

Monta o circuíto da seguinte figura con R1 = 10kΩ e R2 = 4,7kΩ.

3.1 Fai as medidas seguintes empregando o polímetro e enche a táboa cos seus valores:

|  | Valor medido | Escala polímetro |
| --- | --- | --- |
| Tensión da fonte. |  |  |
| Valor da resistencia R1. |  |  |
| Valor da resistencia R2. |  |  |
| Resistencia equivalente. |  |  |
| Tensión VAB. |  |  |
| Intensidade a través de R1. |  |  |
| Intensidade a través de R2. |  |  |
| Intensidade total. |  |  |

3.2 Calcula todos os valores que aparecen en azul no cadro a partir dos valores de R1 e R2 e  tensión da fonte medidos no apartado 3.1. Inclúe os cálculos na memoria.

3.3 Simula o circuíto no simulador online (https://www.falstad.com/circuit/)

empregando os valores nominais de R1 e R2 e tensión da fonte. Engade na memoria unha captura de pantalla da simulación.

3.4 Enche o seguinte cadro cos resultados dos diferentes subapartados do apartado 3 (medidas, cálculos e simulacións). Compara os resultados xustificando as diferenzas.

|  | Medidas | Cálculos | Simulación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensión VAB. |  |  |  |
| Intensidade a través de R1. |  |  |  |
| Intensidade a través de R2. |  |  |  |
| Intensidade total. |  |  |  |

Análise dos resultados: A que cres que se deben as diferenzas?

4. Asociación mixta de resistores

Monta o circuíto da seguinte figura con R1 = 1kΩ, R2 = 10kΩ e R3=4,7kΩ.

4.1 Fai as medidas seguintes empregando o polímetro e enche a táboa cos seus valores

|  | Valor medido | Escala polímetro |
| --- | --- | --- |
| Tensión da fonte |  |  |
| Valor da resistencia R1 |  |  |
| Valor da resistencia R2 |  |  |
| Valor da resistencia R3 |  |  |
| Resistencia equivalente. |  |  |
| Tensión VAB |  |  |
| Tensión VBC |  |  |
| Intensidade a través de R1 |  |  |
| Intensidade a través de R2 |  |  |
| Intensidade a través de R3 |  |  |
| Intensidade total. |  |  |
| Tensión no punto A |  |  |
| Tensión no punto B |  |  |

4.2 Calcula todos os valores que aparecen en azul no cadro a partir dos valores de R1, R2, R3 e a tensión da fonte medidos no apartado 4.1. Inclúe os cálculos na memoria.

4.3 Simula o circuíto no simulador online (https://www.falstad.com/circuit/)

empregando os valores de R1, R2, R3 e  tensión da fonte medidos no apartado 4.1. Engade na memoria unha captura de pantalla da simulación.

4.4 Enche o seguinte cadro cos resultados dos diferentes subapartados do apartado 3 (medidas, cálculos e simulacións). Compara os resultados xustificando as diferenzas.

|  | Medidas | Cálculos | Simulación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensión VAB |  |  |  |
| Tensión VBC |  |  |  |
| Intensidade a través de R1 |  |  |  |
| Intensidade a través de R2 |  |  |  |
| Intensidade a través de R3 |  |  |  |
| Intensidade total. |  |  |  |
| Tensión no punto A |  |  |  |
| Tensión no punto B |  |  |  |

5. Circuíto a resolver

No circuito da figura, queremos conectar unha resistencia R = 2K2 entre os puntos A e B e medir a intensidade que circula por ela. O problema é que no noso entrenador so dispoñemos de 3 fontes de tensión ( 0-5V, 0-15V e 0- (-15V)). Debes atopar a forma de medir fisicamente esta corrente. Comproba o resultado montando o circuíto no simulador online (https://www.falstad.com/circuit/)