Práctica 4: Condensadores.

- Carga e descarga dun condensador

  - Cun condensador de 100 μF calcula o valor das resistencias de carga (RC) e de descarga (RD) para que o circuíto tarde 50 segundos en cargarse e 75 segundos en descargarse.

  - Colle un condensador de 100 μF e as resistencias de valores máis próximos aos calculados que haxa no taller. Obtén os valores das resistencias e o condensador mediante medicións co polímetro. Calcula as constantes de tempo de carga e descarga empregando os valores medidos.

| RC | RD | C | τC | τD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Monta  o circuíto de carga e descarga dun condensador, a tensión da fonte será de 10 V. Como conmutador emprega un anaco de cable.

- Medición da carga do condensador.

Para a medición do tempo deberase empregar un reloxo que mida segundos (mellor se ten cronómetro). Outra opción é gravar un vídeo co teléfono móbil no que se vexan o polímetro e o cronómetro e despois obter os valores do vídeo.

  - Conectarase o voltímetro nos bornes do condensador estando o interruptor conectado a RD, comprobarase que está descargado, 0V, se non fose así descargarase curtocuircuitándoo.

  - Comezarase a contar o tempo ó mesmo tempo que o interruptor se conecta á resistencia de carga RC.

  - Recolleranse os datos de tensión entre placas do condensador e corrente a través do mesmo cada 5 segundos entre 0 e 60 segundos. Como intensidade no punto 0s tomarase o primeiro valor que se poda ver no polímetro.

| Tempo | Tensión(V) | Intensidade(mA) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 5 |  |  |
| 10 |  |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |
| 30 |  |  |
| 35 |  |  |
| 40 |  |  |
| 45 |  |  |
| 50 |  |  |
| 55 |  |  |
| 60 |  |  |

- Medición da descarga do condensador.

  - Repetirase este procedemento para a descarga do condensador, contando o tempo a partir de cando o interruptor se conecte a RD e tendo en conta que o condensador ten que estar completamente cargado antes de comezar a descarga. Neste caso tomaranse os datos cada 5 segundos entre 0 e 90 segundos. Como intensidade no punto 0s tomarase o primeiro valor que se poda ver no polímetro, e como tensión a que había antes de comezar a descarga.

| Tempo | Tensión(V) | Intensidade(mA) |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 5 |  |  |
| 10 |  |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |
| 30 |  |  |
| 35 |  |  |
| 40 |  |  |
| 45 |  |  |
| 50 |  |  |
| 55 |  |  |
| 60 |  |  |
| 65 |  |  |
| 70 |  |  |
| 75 |  |  |
| 80 |  |  |
| 85 |  |  |
| 90 |  |  |

- Representación gráfica de resultados

  - Representa graficamente (empregando unha folla de cálculos) os datos obtidos experimentalmente xunto cos datos que se obteñen para os mesmos instantes mediante a fórmula da carga e descarga do condensador:

V = Vf – (Vf – Vi)·e-t/τ

Vi  - Tensión inicial do condensador.

Vf  - Tensión final da carga do mesmo.

τ   - Constante de tempo.

Débense realizar un total de 4 gráficas:

- Tensión de carga medida e calculada fronte ao tempo.

- Intensidade de carga medida e calculada fronte ao tempo.

- Tensión de descarga medida e calculada fronte ao tempo.

- Intensidade de descarga medida e calculada fronte ao tempo.

Débese indicar en tódolos casos a expresión empregada para realizar os cálculos.

- Asociación de condensadores.

  - A constante de tempo (τ) é o tempo que o condensador tarda en alcanzar o 63,2% da tensión final. Determínaa experimentalmente sobre o circuíto de carga proposto en esta práctica. Deberás contar o tempo até que a tensión entre extremos do condensador vale o 63,2% da tensión da fonte. Compara o valor obtido dese xeito co teórico ( τ = R·C).

| τ medida | τ calculada |
| --- | --- |

  - Proba a conectar un segundo condensador de idéntico valor que o primeiro en serie co primeiro. Determina experimentalmente a constante de tempo do conxunto. Tendo en conta que τ = R·CEQ. Cal será a capacidade equivalente á asociación de condensadores calculada a partir da constante de tempo?. Coincide co valor esperado segundo o visto nas clases de teoría?

| τ medida | CEQ a partir de τ | CEQ calculada |
| --- | --- | --- |

  - Proba a conectar un segundo condensador de idéntico valor que o primeiro en paralelo co primeiro. Determina experimentalmente a constante de tempo do conxunto. Tendo en conta que τ = R·CEQ. Cal será a capacidade equivalente á asociación de condensadores calculada a partir da constante de tempo?. Coincide co valor esperado segundo o visto nas clases de teoría?

| τ medida | CEQ a partir de τ | CEQ calculada |
| --- | --- | --- |

- Acoplamento de circuítos mediante condensadores.

  - Monta o seguinte circuíto

  - Deixa pasar uns 10 segundos dende que acendas a fonte. Mide o valor de VB e a corrente que atravesa a resistencia que esta entre B e masa (IB)? Trata de explicar o que sucede.

| IB | VB |
| --- | --- |

  - Cal sería o valor de IB se o condensador estivese curtocircuitado?. E a tensión VB?. Calcúlaos.

  - Cal crees que pode ser a utilidade de conectar así un condensador no circuíto?

- IDENTIFICACIÓN CONDENSADORES.

Identifica os seguintes condensadores sinalando, para cada un de eles, o seu tipo e toda a información que poidas obter da súa marcaxe.

| Condensador | Tipo e información |
| --- | --- |