Práctica 5: O osciloscopio.

Para realizar esta práctica, deberás ler primeiro o documento explicativo do funcionamento do osciloscopio que se atopa na sección de “prácticas” da aula virtual.

Cada vez que nun dos apartados desta práctica se pida medir deberá apuntarse o resultado da medida no seguinte formato: n div · m volts/div = p volts.

- Medidas co osciloscopio en continua:

  - Axustar a posición de “cero” curtocircuitando a entrada, conectando entre si as pinzas da sonda.

  - Medir un sinal de continua de 9V. A referencia do osciloscopio (pinza de crocodilo negra) debe conectarse ao polo negativo do xerador e a sonda ou o crocodilo vermello ao polo positivo.

Cuestións:

- ¿Qué aparece na pantalla do osciloscopio cando o conecto a corrente continua?¿Porqué?

- Axustar a escala de amplitude a 5 V/DIV. Medir. ¿Cál é o erro cometido nesta medida?

- Cambiar a escala de amplitudes a 2 V/DIV (É posible que debades modificar a posición do cero para poder medir). Medide. ¿Cál é agora o erro cometido?

- ¿Como se miden tensións no osciloscopio? Fai un listado dos pasos a seguir para identificar o valor dunha tensión visualizada no osciloscopio unha vez se ten conectado o sinal de interese á sonda do mesmo.

- ¿Porqué é importante axustar a posición do cero ao medir continua no osciloscopio?

- ¿Cál é o erro cometido ao medir no osciloscopio?¿Ten algunha relación coa escala?

- ¿Que debo facer para cometer un erro o máis pequeno posible ao traballar co osciloscopio?

- Medidas en corrente alterna:

  - Conecta o osciloscopio ao xerador de sinais do entrenador para medir o sinal xerado. (É importante facer coincidir as pinzas de crocodilo negras do osciloscopio e do xerador).

  - Xera e observa no osciloscopio catro sinais diferentes; dous sinais sinusoidais e dous cadrados de frecuencias e amplitudes diferentes. Valorarase o uso de diferentes escalas de tempos e tensións e, polo tanto, a diversidade dos sinais.

  - Para cada un dos sinais obtidos  fai unha captura ou unha foto da pantalla do osciloscopio. Indica ou sinala na fotografía as escalas na que está configurado o osciloscopio, tanto a de voltaxes como a de tempos.

  - Para cada un dos sinais mide e calcula os parámetros propostos e enche a táboa correspondente.

Sinais cadrados:

| Medidas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Período | Tensión de pico | Tensión pico a pico |

Sinais sinusoidais:

Enche a seguinte táboa coas medidas e cálculos propostos:

| Medidas |  |  | Cálculos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Período | Tensión de pico | Tensión de pico a pico | Tensión efectiva | Frecuencia |

Cuestións:

- Como se miden tempos no osciloscopio?

- Poderíamos calcular a frecuencia dun sinal que vemos no osciloscopio se este non mostrara directamente o valor?

- Xera un sinal sinusoidal de de 4V de Amplitude e 50 Hz de frecuencia e conéctaa ao canal 1 do osciloscopio.

Xera tamén un sinal de continua de 3V e conéctao ao canal 2 do osciloscopio.

Visualiza os dous sinais simultaneamente. Fai unha captura de pantalla ou unha foto e inclúea na práctica (é importante que se vexan as escalas empregadas).

Fai a suma dos dous sinais e visualízao no osciloscopio (Comproba que a canle do osciloscopio está na posición DC).

¿Que ocorre se pos a canle do osciloscopio na posición AC? Trata de explicalo.