Práctica 7: Resonancia.

- Medicións sobre o circuíto RLC.

  - Monta o circuíto, o valor do resistor será de 2,2kΩ, o do condensador 1nF e o da bobina 47mH. Axusta a tensión do xerador a 4V de pico a pico.

Mide os valores do condensador e a resistencia e e anótaos:

| Resistencia |  |
| --- | --- |
| Condensador |  |

  - Coloca unha das canles do osciloscopio na fonte e a outra na resistencia. Busca a frecuencia para a que o desfase e nulo, esta será a frecuencia de resonancia. Trata de determinala coa maior precisión posible, coas escalas axeitadas. Axunta unha captura desta determinación. Anótaa e compáraa co seu valor calculado.

| Frecuencia de resonancia medida | Frecuencia de resonancia calculada |
| --- | --- |

  - Para esta frecuencia de resonancia mide as amplitudes da tensión na resistencia, no condensador e na bobina. Compáraos cos valores teóricos obtido a partir dos datos do problema. Recolle medidas e cálculos na seguinte táboa e indica os cálculos realizados. Le con atención as seguintes notas e tenas moi en conta en este e en próximos apartados.

Nota1: Lembra que as dúas canles do osciloscopio teñen a mesma referencia de tensión. As pinzas negras están curtocircuítadas internamente, conecta só unha de elas.

Nota2: As masas do osciloscopio e o xerador de funcións están conectadas a terra. Para medir a tensión dun compoñente este debe ter unha patilla a masa xa que se conectamos a referencia do osciloscopio a unha patilla que non estea a masa estaremos conectándoa a masa con ela e, polo tanto, alterando o circuíto. Para facer este apartado deberás cambiar os compoñentes de orde varias veces.

| Frecuencia de resonancia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR,pp medida | VL,pp medida | VC,pp medida | VR,pp calculada | VL,pp calculada | VC,pp calculada |

  - Comproba no osciloscopio:

    - Que ao aumentar a frecuencia a corrente retrásase respecto á tensión. Recorda que a tensión na resistencia está sempre en fase coa corrente. Explica porque sucede isto.

    - Que ao diminuír a frecuencia a corrente adiantase respecto á tensión. Explica porque sucede isto.

  - Mide as frecuencias de corte. A tensión na resistencia é directamente proporcional á intensidade no circuíto independentemente da frecuencia. Polo tanto poden determinarse estas frecuencias de corte facendo variar a frecuencia a ambos lados da frecuencia de resonancia ata que se cumpra:VRfci=VRfcs=VRf02 . Para cada unha das frecuencias de corte mide a amplitude da tensión na resistencia e o desfase entre tensión e corrente.  Recolle as medidas nas seguintes táboas.

| Frecuencia de corte inferior |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VR,pp medida | Frecuencia medida | Desfase medido |  |
|  |  | Tempo | Ángulo |

| Frecuencia de corte superior |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VR,pp medida | Frecuencia medida | Desfase medido |  |
|  |  | Tempo | Ángulo |

    - Determina o ancho de banda. Compara o ancho de banda medido co que podes calcular a partir de Q e f0. Indica os cálculos realizados.

| Ancho de banda calculado | Ancho de banda medido |
| --- | --- |

  - Construción da curva de resonancia:

Usaranse ámbalas dúas canles do osciloscopio, unha situada na fonte e outra na resistencia. Pódese observar que a amplitude da tensión na resistencia varía coa frecuencia. Para medir esta variación tomaranse, para cada unha das frecuencias recollidas na táboa, os valores de VFonte(pp) (tensión de pico a pico entre extremos da fonte), VR(pp) (tensión de pico a pico na resistencia) e desfase entre a tensión do xerador e tensión na resistencia. Para que os valores do desfase sexan axeitados debe considerarse o desfase negativo cando o sinal de referencia estea adiantado e positivos cando estea retrasado (Pensade no signo do ángulo de desfase nun diagrama fasorial cando se mide dende o sinal medido cara ao de referencia). Ver figura.

| Frecuencia (kHz) | Valores medidos |  |  | Valores calculados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VFonte(pp) | VR(pp) | Desfase VFonte-VR temporal | Ipp | Z | Desfase V/I angular |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |

    - A partir dos datos recollidos na táboa, realizarase os cálculos de intensidade a través do circuíto, módulo da impedancia e desfase entre tensión e corrente para cada valor da frecuencia. Enche con eles a táboa. Indica os cálculos realizados.

  - A partir dos datos recollidos na táboa, realizarase as gráficas:

    - Ipp: Intensidade de corrente de pico a pico no eixo vertical fronte á frecuencia no eixo horizontal en escala logarítmica (x=log10(f)).

    - Módulo da impedancia no eixo vertical fronte á frecuencia no eixo horizontal en escala logarítmica (x=log10(f)).

    - Desfase angular tensión/intensidade no eixo vertical fronte á frecuencia no eixo horizontal en escala logarítmica (x=log10(f)).