Guía de supervivencia para o modulo de Electronica Aplicada:

### 1. O Resistor (A resistencia)

É o compoñente que "frea" (opón resistencia) o paso da corrente.

- Asociación en Paralelo: Ao revés que en serie, aquí a tensión (V) é a mesma para todos os resistores, pero a corrente (I) repártese. O camiño con menos resistencia levará máis corrente. A resistencia total sempre é menor que a menor das resistencias.

- Divisor de Tensión (¡VAI PARA EXAME!): É un circuíto con dous resistores en serie onde a tensión de entrada se reparte proporcionalmente.

  - Concepto: Se teño 10V e dúas resistencias iguais, teño 5V no medio. Se unha é moito máis grande, "queda" con case toda a tensión.

  - Exemplo: Un potenciómetro (o volume da radio) é un divisor de tensión variable.

### 2. O Condensador (O "depósito" de carga)

Almacena enerxía en forma de campo eléctrico.

- Asociación: Ao revés que os resistores. En paralelo súmanse ($C1+C2$), en serie o valor equivalente diminúe.

- Resposta en Frecuencia:

  - Baixa Frecuencia (e C.C.): Impidancia altísima. En continua (frecuencia 0) o condensador cárgase e compórtase como un circuíto aberto. Non deixa pasar a corrente.

  - Alta Frecuencia (e Onda Cadrada): Impidancia baixa. Ante un cambio brusco (onda cadrada), o condensador compórtase como un curtocircuíto momentáneo.

  - Exemplo: Úsase como "filtro" para quitar o ruído (alta frecuencia) dunha fonte de alimentación.

### 3. A Bobina ou Indutor (O "inercial" da corrente)

Almacena enerxía en forma de campo magnético.

- Asociación: Igual que os resistores. En serie súmanse, en paralelo diminúen.

- Resposta en Frecuencia: É o oposto ao condensador.

  - Baixa Frecuencia (e C.C.): Impidancia case nula. En continua compórtase como un simple fío (curtocircuíto).

  - Alta Frecuencia (e Onda Cadrada): Impidancia moi alta. Ante un cambio brusco, a bobina oponse e compórtase como un circuíto aberto.

  - Exemplo: O relé. Cando cortas a corrente, a bobina intenta mantela e solta un "chispazo" (por iso poñemos o díodo volante).

### 4. O Díodo (A válvula de sentido único)

Funciona como un interruptor electrónico que só deixa pasar corrente nun sentido.

- Tensión limiar ($V_\gamma$): É a "peaxe". Para que o díodo de Silicio conduza, necesitamos polo menos 0.7V.

- Estado OFF (Inversa): Circuíto aberto. Resistencia case infinita. Non pasa nada de corrente.

- Estado ON (Directa): Interruptor pechado. Ten baixa impidancia, pero mantén sempre eses 0.7V de caída.

- Exemplo: O rectificador que converte a alterna en continua.

### 5. O Transistor BJT (O cerebro)

Permite controlar unha corrente grande (Colector) cunha moi pequena (Base).

- Rexións de funcionamento:

  - Corte: Ib = 0. O transistor é un interruptor aberto. Non pasa corrente ao colector.

  - Saturación: Ib é moi grande. O transistor é un interruptor pechado. Vce é case 0V (0.2V).

  - Activa: O transistor amplifica. $Ic = \beta \cdot Ib$. Úsase para audio e sinais.

- Configuracións:

  - Emisor Común (EC): A máis usada. Boa gañanza de tensión e corrente.

  - Colector Común (CC): Chamado "Seguidor". Gañanza de tensión = 1. Úsase para adaptar impidancias (ten alta impidancia de entrada).

  - Base Común (BC): Usada en moi alta frecuencia (radio).

Consello final de "estudante": Se te piden un circuíto de transistor, recorda que se Vce(saturacion) é case 0, está saturado (ON); se $Vce$ é igual á pila, está en corte (OFF)

### 6. Amplificador Operacional (Op-Amp)

Un compoñente con dúas entradas e moitísima gañanza.

Patillaxe:

- Bucle aberto: A saída satura rápido cara +Vcc ou -Vcc. Úsase como comparador.

- Bucle pechado (Realimentación Negativa): Conectamos a saída coa entrada negativa para "controlar" a fera e que non sature.

- Montaxes básicas:

  - Inversor: Amplifica e dálle a volta ao sinal (fase 180º). Gañancia= -Rf/R1

  - Non Inversor: Amplifica sen cambiar a fase. Gañancia = (1+Rf/R1)

  - Sumador: Suma varias tensións de entrada nunha única saída.

  - Restador: Saca a diferenza entre dúas entradas. Gañancia=

### 7. Conversores de Enerxía

Basicamente, como cambiamos a forma da electricidade:

- Transformador (AC-AC): Cambia o valor da tensión alterna (ex: de 230V a 12V).

- Fonte de Alimentación (AC-DC): O que usamos para cargar o móbil. Pasa de alterna da rede a continua.

- Regulador de Tensión (DC-DC): Mantén unha tensión continua estable (ex: de 12V variables a 5V fixos).

- Inversor (DC-AC): Pasa de continua a alterna (ex: das baterías dunha caravana a 230V para a tele).